| 姓名： 报考专业： 准考证号码： | 密封线内不要写题 |
| --- | --- |

2014年攻读硕士学位研究生入学考试试题 科目名称：冶金传输原理（□A卷 B卷）科目代码：813 考试时间：3小时 满分 150 分 可使用的常用工具：□无 计算器 □直尺 □圆规（请在使用工具前打√）

注意：所有答题内容必须写在答题纸上，写在试题或草稿纸上的一律无效；考完后试题随答题纸交回。 一、选择题(共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分) 1、空气绝对压力由1atm压缩到5atm，温度由20℃升高到80℃，其体积被压缩了 倍； A. 0.2； B. 0.76； C. 0.25； D. 0.86 2、0.8at（工程大气压）= mmH2O; A. 8000； B. 8106； C. 10000 ； D. 800 3、若流体流动时的马赫数M=0.6，音速为300m/s，则气体的流速为 ； A. 240m/s； B. 300m/s； C. 180m/s； D. 500m/s 4、对于同一种气体，绝对温度越低，则音速 ； A. 越高； B. 越低； C. 不确定； D. 不变 5、长管并联管道各并联管段的 ； A. 水头损失相等； B. 水力坡度相等； C. 总能量损失相等； D. 通过流量相等。 6、大平板采用集总参数法的判别条件是 ； A．Bi>0.1； B． Bi=1 C． Bi<0.1 D． Bi=0.1 7、通过稳态无内热源(导热系数是温度的函数)的大平壁的导热，其内的温度分布为 ，热通量为 ； A．直线，常数； B．曲线，常数； C．直线，非常数； D．曲线，非常数 8、常物性流体自然对流换热准则关联式的形式为 ； A．Nu=CGrmPrn (n≠m) ； B．Nu=C(Gr．Pr)n C．Nu=C(GrRe)n； D．Nu=CRenPrm 9、等边三角形无限长柱孔，任意两相邻表面之间的角系数为 ； A．1／2； B．1／3； C．1／4； D．1／8 10、以下气体不是辐射气体的是 。 A．氧气； B．甲烷； C．水蒸气； D．二氧化碳 二、判断题(对的在括号内打√、错的打×，共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分) （ ）1、在湍流粗糙管流动情况下，流体的摩擦阻力与速度的平方成正比； （ ）2、绕流平板流动，边界层肯定不会分离； （ ）3、只要是旋转射流，就会有回流区存在； （ ）4、雷诺准则数越大，则表征粘性力越大； （ ）5、超音速气流经过正激波后，将立即变为亚音速； （ ）6、对热力管道进行包扎时，应使管道的外径大于其临界绝热直径； （ ）7、一切能够破坏边界层的措施都能减弱对流传热； （ ）8、灰体的吸收率与投射物体的性质有关； （ ）9、热量传输系数a越大，说明物体的蓄热能力就越大； （ ）10、温室气体是指透射率为1的气体。 三、简答题(共 30 分) 1、粘性 (4分) 2、附壁效应 (4分) 3、层流底层 (4分) 4、试比较准则数Nu和Bi的异同。(6分) 5、其它条件相同时，同一根管子横向冲刷与纵向冲刷相比，哪个的表面传热系数大，为什麽? (6分) 6、强化传热的原则是什麽？(6分) 四、计算题(共 60 分) 1、工厂蒸汽管道外表面温度为450℃，外径为133mm。为了减少损失和保障工作安全，根据工厂安全生产规定，在蒸汽管道外覆盖隔热层，且隔热材料外侧表面温度不得超过45℃。如果采用水泥蛭石制品作隔热材料，并把每米长管道的热损失控制在465W/m以内，试求蛭石隔热层的厚度。蛭石的导热系数： （15分） 2、如图所示，为测定一阀门的局部阻力系数，在阀门的上、下游装设了三个测压管，其间距分别为：L1=2m，L2=3m，若直径d=50mm, 静压管水液面的高度分别为：h1=1.8m, h2=1.3m, h3=0.3m,流速v=4m/s,求： （1）阀门的局部阻力系数ξ值为多少？(ρ=1000kg/m3)（15分） （2）当管内壁温度为80℃，流体入口温度为20℃，出口温度为50℃时，计算对流传热系数和传热热流量（15分） 准数方程： Nuf=0.023Ref0.8Prf0.4 （湍流） Nuf=1.86(RefPrfdL)13 (层流) 水的物性参数简表： tf℃; cpkJ(kg⋅K); ρkgm3; λ×102W(m⋅K); υ×106m2s; Prf. 20; 4.183; 998.2; 59.9; 1.006; 7.02. 40; 4.178; 999.2; 63.4; 0.634; 4.31. 70; 4.187; 977.7; 66.8; 0.415; 2.55. 80; 4.195; 971.8; 67.4; 0.365; 2.21. 90; 4.208; 965.3; 68.0; 0.326; 1.95. 100; 4.220; 958.4; 68.3; 0.295; 1.75. 3、钢板退火炉如图所示。已知燃料层1的温度为T1，黑度为1，面积为F1，钢板2的温度为T2，黑度为2，面积为F2，炉墙和火墙为绝热表面3，面积为F3。角系数13，23均为已知。（15分） 1）画出此换热系统的热辐射网络图； 2）据有效辐射的定义，写出有效辐射J1、J2、J3的表达式； 3）.写出确定表面3的温度的计算式。