姓名： 报考专业： 准考证号码：

二O 一四年招收硕士研究生入学考试试题 密封线内不要写题

考试科目代码及科目名称：：　水分析化学  822

可使用的常用工具：计算器、三角尺

答题内容写在答题纸上，写在试卷或草稿纸上一律无效考完后试题随答题纸交回。

考试时间3小时，总分值 150分。

一、填空题（每空1分，共20分） - 水样保存时常采用加入保存试剂、______________和______________的方法，抑制化学反应和生化作用。 - 水质标准是表示生活饮用水、工农业用水等各种用途的水中污染物质的______________或______________的具体限制和要求。 - 天然水中Fe2+的测定采用邻二氮菲比色法测定铁时，需将水中的Fe3+______________以后才能显色测定。 - 用盐酸滴定碳酸钠可以准确滴定______________个终点，而用氢氧化钠滴定碳酸溶液只能准确滴定______________个终点。 - 我国生活饮用水水质指标作为生活饮用水总硬度以CaCO3计 不得高于450mg/L,此数值相当于含Ca2+，Mg2+______________mmol/ L或______________度。 - COD测定时，为加快K2Cr2O7氧化有机物的反应速度，常加______________作催化剂。 - EDTA在水溶液中可以7种型体存在，PH≥12,主要以______________体存在。 - 滴定分析法根据反应不同分为酸碱滴定法、______________、______________和______________四大类。 - 莫尔法测定氯离子含量时，用______________做指示剂，______________作滴定剂时，出现______________沉淀即为终点。 10. 碘量法测定溶解氧时，在水样中加入______________和氢氧化钠，溶解氧与其生成______________沉淀，棕色沉淀越多，溶解氧数值______________。

二、选择题（每小题1分，共10分） - 在滴定分析法测定中出现的下列情况，哪种导致系统误差?( ) A.试样未经充分混匀 B.滴定管的读数读错 C.滴定时有液滴溅出 D.砝码未经校正 - 滴定分析的相对误差一般要求为0.1%，滴定时耗用标准溶液的体积应控制在：( ) 。 A.10mL以下 B.10mL C. 10~40mL D.50mL - 氧化还原滴定的主要依据是( )。 A.滴定过程中电极电位发生变化 B.滴定过程中金属离子浓度发生变化 C.滴定过程中氢离子浓度发生变化 D.滴定过程中有络合物生成 - 测定 NaCl+Na3PO4中Cl含量时，选用( )标准溶液作滴定剂。 A.NaCl B.AgNO3 C.NH4SCN D.Na2SO4 - 在纯水中加入一些酸，则溶液中( )。 A.[H+][OH-]的乘积增大 B.[H+][OH-]的乘积减小 C.[H+ ][OH- ]的乘积不变 D.[OH-]浓度增加 - 在吸光光度法中，透过光强度和入射光强度之比，称为( )。 A.吸光度 B.透光率 C.吸收波长 D.吸光系数 - 符合比尔定律的有色溶液稀释时，将会产生( )。 A.最大吸收峰向长波方向移动 B.最大吸收峰向短波方向移动 C.最大吸收峰波长不移动，但峰值降低 D.最大吸收峰波长不移动，但峰值增大 - 络合滴定中，金属指示剂应具备的条件是( )。 A.金属指示剂络合物易溶于水 B.本身是氧化剂 C.必须加入络合掩蔽剂 D.必须加热 - 重量分析对称量形式的要求是( )。 A.表面积要大 B.颗粒要粗大 C.耐高温 D.组成要与化学式完全相符 - Ksp称作溶度积常数，与该常数的大小有关的是( )。 A.沉淀量 B.温度 C.构晶离子的浓度 D.压强 三、名词解释题（每小题2分，共10分） - EDTA的酸效应 - 指示剂的僵化现象 - 同离子效应 - 高锰酸钾指数 - 色谱峰宽 四、实验题（每小题10分，共40分） - 设计一个测定水样中Mg2+含量的方法（可能含有Ca2+），要求写明具体计算过程。 - 设计一个测定水中总铁、二价铁和三价铁离子的实验方案。 - 配位滴定时为什么要控制pH值，怎样控制pH值？ - H3PO4 和Na3PO4分别可以准确滴定几个终点？并写出被测物质终点存在形式。 五、计算题（共70分） - 取水样150.0mL，首先加酚酞指示剂，用0.100mol/L HCl溶液滴定至指示剂终点，用去11.00mL；接着加甲基橙指示剂，继续用盐酸溶液滴定至终点，又消耗11.00mL问水样中有何种碱度？其含量为多少（mg/L表示）？（10分） - 称取苯酚试样0.5005g，用NaOH溶解后，以水定容至250.0mL，移取25.0mL试液于碘瓶中，加入KBrO3-KBr标准溶液25.00mL及HCL，使苯酚溴化为三溴苯酚。加入KI溶液，使未起反应的Br2还原并析出定量的I2，用0.1008mol.L-1 Na2S2O3标准溶液滴定，用去15.05mL，另取25.00mL KBrO3-KBr标准溶液，加入HCl及KI溶液，析出的I2用0.1008mol.L-1 Na2S2O3标准溶液滴定，用去40.20mL，计算试样中含苯酚的百分含量。[M(C6H5OH)=94.11]（10分） - 判断用EDTA标准溶液滴定水样中Mg2+、Zn2+，在pH分别为10和5时，反应是否完全？已知条件：lgKMgY=8.7，lgKZnY=16.5，pH=10时， lgαY(H)=0.45； pH=5时，lgαY(H)=6.45。（10分） - 电镀废水中的氰化物常以吡啶-巴比妥酸比色法测定，取200ml水样，在pH＜2的H3PO4-EDTA存在下进行蒸馏，馏出物被吸收于装有10ml质量分数为2%NaOH溶液的100ml容量瓶中，定容后取出10ml放入25ml比色管中，以HAc调整pH=7，加入氯胺T及吡啶-巴比妥酸显色定容，用1cm吸收池于580nm处对空白测得A=0.380，已知当25ml显色液中含有3.0μgCN-时，吸光度为0.400，求废水样中氰化物的含量（mg/L表示）。（10分） - 取工业废水100.0ml，经H2SO4酸化后，加入K2Cr2O7溶液（0.01958mol/L ）20.00ml，加催化剂并煮沸使水样中还原性物质完全氧化，用FeSO4溶液（0.2040mol/L）滴定剩余的Cr2O72-，消耗7.50ml，计算工业废水中化学耗氧量COD（每升水中还原性有机物及无机物，在一定条件下被强氧化剂氧化时消耗的氧的mg数）。（15分） - 在8mL 0.0020mol/L MnSO4 溶液中，加入7mL 0.2000mol/L氨水，问： （1）能否生成Mn（OH）2沉淀？（2）如在加入7mL 0.2000mol/L氨水之前，先加入0.5000g (NH4)2SO4 固体，还能否生成Mn（OH）2沉淀？已知条件：Kb（NH3）=1.8×10-5， M((NH4)2SO4)= 132.14，Kspo(Mn(OH)2)= 1.9×10-13。（15分）