| 姓名： 报考专业： 准考证号码： | 密封线内不要写题 |
| --- | --- |

2014年攻读硕士学位研究生入学考试试题 科目名称：汽车理论（□A卷 √B卷）科目代码：823 考试时间：3小时 满分 150 分 可使用的常用工具：□无 √计算器 □直尺 □圆规

注意：所有答题内容必须写在答题纸上，写在试题或草稿纸上的一律无效；考完后试题随答题纸交回。 一、解释下列术语(共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分) 1. 动力装置参数 2. f线组 3. 使用外特性曲线 4. 悬架限位行程 5. 间隙失效 二、填空题(共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分) 1. 随着货车的装载质量提高，其同步附着系数（ ）。 2. 机械振动对人体的影响，取决于振动的频率、强度、（ ）和持续时间。 3. 路面不平度的空间频率功率谱密度随车速的增加而（ ）。 4. 汽车的后备功率越大，则动力性越（ ）。 5. 在同一道路条件与车速下，虽然发动机发出的功率相同，但变速箱使用的挡位越低，则发动机燃油消耗率（ ）。 6. 制动力调节装置安装在（ ）制动管路中。 7. 轮胎的气压越高，则轮胎的侧偏刚度（ ）。 8. 汽车的动力性系指汽车在良好路面上直线行驶时由汽车受到的（ ）决定的，所能达到的平均行驶速度。 9. 当汽车具有不足转向特性时，其中性转向点在质心（ ）。 10. 降低悬架系统固有频率，可以（ ）车身加速度。 三、判断题(共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分) 1. 在我国平顺性评价标准中，只考虑座椅支承面上的三个线性振动。（ ） 2. 在干燥水泥路面上带花纹的轮胎的附着性能比光面胎的差。 （ ） 3. 在任何工况下汽车的最大加速度都不可能超过 1.0g。 （ ） 4. 汽车有侧偏时的转向半径比没侧偏时的大。 （ ） 5. 在同一辆车中，通风盘式制动器用作前轮制动器，实心盘式制动器用作后轮制动器。 （ ） 四、问答与分析题(共 6 小题，共 80 分) 1. （15分）已知汽车车身的质量m2，质心到前轴的距离a, 质心到后轴的距离b，转动惯量Iy，试画出用质点表示的双轴汽车简化的平面振动模型，并求出车身简化质点的质量。 2. （15分）应用汽车的行驶方程，说明计算汽车原地起步加速时间的方法。 3. （15分）试分析油电混合动力汽车省油的主要原因。 4. （15分）如何从汽车结构方面入手提高汽车的燃油经济性？ 5. （10分）画出利用附着系数与制动强度的关系曲线，并在图上标出在某一地面附着系数下，前轮先抱死时对应的制动强度。 6. （10分）画简图说明确定不等臂双横臂独立悬架侧倾中心的方法。 五、计算题(共 2 小题，共 25 分) 1. （15分）二自由度轿车模型的有关参数为：总质量m=1800kg，轴距L=3.1m，质心至前轴的距离a=1.46m，前轮总侧偏刚度k1=-62600N/rad，后轮总侧偏刚度k2=-110200N/rad。 （1）求出稳定性因数，并据此判断该车的稳态转向特性； （2）求出其相应的特征车速或临界车速。 2. （10分）某轿车满载质量为3680kg，轴距m，满载时质心至前轴距离m，质心高度m，当该车在附着系数的水平路面上紧急制动时，前、后车轮的地面制动力同时达到附着力，求此时作用于后轮的地面法向反作用力。