| 姓名： 报考专业： 准考证号码： | 密封线内不要写题 |
| --- | --- |

2014年攻读硕士学位研究生入学考试试题 科目名称：信号与系统（□A卷√B卷）科目代码：826 考试时间：3小时 满分 150 分 可使用的常用工具：√无 □计算器 □直尺 □圆规（请在使用工具前打√）

注意：所有答题内容必须写在答题纸上，写在试题或草稿纸上的一律无效；考完后试题随答题纸交回。 一、填空题(每空3分，共36分) 1.设f(t)的傅里叶变换为F(jΩ)，则f(2t−4)的傅里叶变换为 。 2． cos(3Ω)的反傅里叶变换为 。 3． ddte−3(t−1)u(t)的傅里叶变换为 。 4． 1+e−s+e−3ss+1 的单边拉氏反变换 。 5．12nu(−n)的z变换为 ，收敛域为 。 6．ej7πn的周期为 。 7．z−1的z反变换为 。 8．已知，若，且，则 。 9． 3nu(n−1)∗2nu(n+1)= 。 10． 系统的频率响应为，当系统输入为，则系统的输出 。 11. 有限频带信号的最高频率为200HZ，若对信号f(2t)进行时域采样，最小采样频率fs为 Hz。 二、选择题(共10小题，每小题3分，共30分) 1．下面哪种变换称为对信号f(t)的尺度变换。( ) A．f(t−t0) B. f(k−k0) C. f(at) D. f(−t) 2．下列信号分类方法不正确的是（ ）。 A．数字信号和离散信号 B. 确定信号和随机信号 C．周期信号和非周期信号 D. 因果信号和非因果信号 3．下列等式不正确的是（ ）。 A. δ'(t)dt=0 B. f(t)δ(t)dt=f(0) C. δ(τ)dτ=u(t) D. δ'(t)dt=δ(t) 4. 下列说法不正确的是（ ）。 A．H(z)在单位圆内的极点所对应的响应序列为衰减的。 B．H(z)在单位圆上的高阶极点或单位圆外的极点，其所对应的响应序列都是递增的。 C．H(z)在单位圆上的一阶极点所对应的响应函数为稳态响应。 D．H(z)的零点在单位圆内所对应的响应序列为衰减的。 5. 一个连续时间LTI系统的频率响应为H(jΩ)=1, Ω≤400π0, 其余Ω，当输入基波周期T=1/30 s、傅里叶级数系数为ck的周期信号x(t)时，发现y(t)=x(t)。ck满足什么条件？（ ） Ａ. ck=0, k≤6 B. ck=0, k≤7 C. ck=0, k≥6 D. ck=0, k≥7 ６．u(4−t)u(t)=（ ）。 Ａ. u(t)−u(t−4) B. u(t) C. u(t)−u(4−t) D. u(4−t) 7. 下列微分方程描述的系统中，属于稳定、线性、时不变的系统为（ ）。 A. B. C. D. 以上都不是 8. 一个系统的频率响应为H(jΩ)=164+jΩ，当输入f(t)=4cos4t时，求系统的时域响应y(t)=（ ）。 A. 82cos(4t−450) B. 82cos(4t) C. 42cos(4t−450) D. 42cos(4t) 9. 系统的幅频特性和相频特性如图1所示, 则下列信号通过该系统时，不产生失真的是（ ）。 A. f(t)=cos(t)+cos(8t) B. f(t)=sin(2t)+sin(10t) C. f(t)=sin(2t)sin(4t) D. f(t)=cos2(4t) 10. 某信号的频谱是周期的连续谱，则对应的时域信号为（ ）。 A. 连续周期信号 Ｂ. 连续非周期信号 C. 离散非周期信号 Ｄ. 离散周期信号 三、计算题( 15分) 已知某线性时不变系统可用下列微分方程描述 y} } \( t \) +4y rSup { size 8{'} } \( t \) +3y \( t \) =f \( t \) } { 若f(t)=e−2tu(t),y'(0−)=1,y(0−)=−1，试用拉普拉斯变换分析法求该系统的零输入响应，零状态响应以及全响应y(t)。 四、计算题( 15分) 已知x(n)↔X(z)，求下列信号的z变换。 （1）x1(n)=x(n2) n为2的整数倍; （2）x2(n)=x(2n)。 五、计算题( 15分) 已知LTI离散系统模拟框图如图２所示。 （1）列出系统的差分方程。 （2）求出它的单位序列响应和阶跃响应。 （3）已知激励f(n)=3nu(n)，求该系统的零状态响应。 六、计算题（12分) 已知LTI系统的输入信号为f(t)=sin10πt+cos3πt，当系统的单位冲激响应为h(t)=Sa(4πt)时，求其输出y(t)。 七、计算题( 12分) 如图３所示反馈系统，为使其稳定，试确定k值。 八、计算题( 15分) 已知离散时间系统的系统函数为 H(z)=2+83z−1+23z−2(1−13z−1)(1+23z−1) 画出直接型、级联型和并联型的结构流图。

图　１

图　２

图　３