武汉科技大学2014年攻读硕士学位研究生入学考试试题参考答案

科目名称：微机原理（√A卷□B卷）科目代码：828

一、单项选择题（本大题共15小题，每小题2分，共30分）

1、D

2、C

3、B

4、B

5、C

6、A

7、D

8、C

9、A

10、C

11、A

12、A

13、A

14、B

15、B

二、填空题（本大题共15小题，每小题2分，共30分）

1、22

2、2K

3、数据允许信号

4、16

5、B5H

6、1

7、62H

8、0001H

9、136B4H

10、8

11、10111010B

12、先进后出/后进先出

13、PF

14、345AH

15、88

三、判断题，并指明错误原因（本大题共5小题，每小题3分，共15分）

（注：下列指令中非寄存器的标识符均是类型属性为WORD的变量名）

1、 目的操作数与源操作数类型不一致

2、 输入寄存器只能为累加器AL或AX

3、 间址寄存器不能为DX

4、 目的操作数类型不明

5、√

四、简答题（共15分）

1、8088CPU的执行单元中包括哪些寄存器？它们的作用是什么？（5分）

答案要点：

包括AX、BX、CX、DX、SP、BP、SI、DI，以及状态标志寄存器；

AX、BX、CX、DX、SP、BP、SI、DI是通用寄存器，用于内部数据传输；

状态标志寄存器FLAGS用于反映CPU状态和控制标志。

2、设某外设中断源的类型码为62H，则其对应的中断向量的向量表首地址为多少？该外设的中断请求应加到8259A的哪一个中断输入端？（5分）

答案要点：

向量表首地址为4*62H=188H;

该外设的中断请求加到8259A的IR2中断输入端。

3、用8K8的存储芯片组成容量为64K8的存储器，若用译码法连接，需要几根线作为字选线？几根线作为片选线？并写出计算过程。（5分）

答案要点：

64K共需要16根地址线，8K需要13根地址线，故需要13根作为字选线，16-13=3根作为3-8译码片选线，选择8片存储器芯片进行组合。

五、程序设计题（60分）

1、在缓冲区buffer连续放着50个学生的数学成绩，编程统计其中80～100、60～80、60分以下者各有多少人，并把结果存到result开始的字节单元。（15分）

参考主体程序：

dseg		segment

buffer	db	x1，x2，……，x50

result	db	3 dup(0)

dseg		ends

cseg		segment

assume	cs：cseg，ds：dseg

start：	mov	ax，dseg

mov	ds，ax

mov	cx，50

mov	si，0

next：	mov	al，buffer[si]

cmp	al，80

jb	b80

inc	result

jmp	short addr

b80：	cmp	al，60

jb	b60

inc	result+1

jmp	short addr

b60：	inc	result+2

addr：	inc	si

loop  next

mov	ah，4ch

int	21h

cseg		ends

end	start

- 将字变量W1中的16位二进制数由高位到低位送显示器输出，试编程实现。（15分）

参考主体程序：

W1		DW 1234H

OBUF   DB 17 DUP(0)

MOV CX, 16

MOV BX, 0

MOV DX, W1

AGAIN:  MOV AH, 0

SHL DX, 1

RCL AH, 1

ADD AH, 30H

MOV OBUF[BX], AH

INC BX

LOOP AGAIN

MOV OBUF[BX], ‘$’

MOV DX, OFFSET OBUF

MOV AH, 9

ret

3、利用子程序设计方法，实现数组元素（字节变量）的求和。子程序入口参数：数组名array、元素个数count，出口参数：求和结果sum；编程实现主程序和子程序。（15分）

参考主体程序：

mov bx, offset array

mov cx, count

call checksum

mov sum, al

checksum proc

push ax

push bx

push cx

xor al, al

mov bx, offset array

mov cx, count

sumb:   add al, [bx]

inc bx

loop sumb

mov result, al

pop cx

pop bx

pop ax

ret

checksum endp

4、已知8255端口A的地址为220H，若设A组和B组均为方式0，端口A为输出，端口B为输入，PC3～PC0为输入，PC7～PC4为输出。编程实现8255的初始化，并将从端口C低4位读入的值由高4位输出。（15分）

参考主体程序：

CODE  SEGMENT

ASSUME  CS：CODE，DS：DSEG

MAIN  PROC  FAR

START：PUSH DS

SUB AX, AX

MOV DX, 223H

MOV AL, 83H

OUT DX, AL

MOV DX, 222H

IN AL, DX

MOV CX, 4

ROR AL CL

OUT DX AL

RET

MAIN  ENDP

CODE  ENDS

END  START