| 姓名： 报考专业： 准考证号码： | 密封线内不要写题 |
| --- | --- |

2014年攻读硕士学位研究生入学考试试题 科目名称：微机原理（√A卷□B卷）科目代码：828 考试时间：3小时 满分150分 可使用的常用工具：□无 √计算器 □直尺 □圆规（请在使用工具前打√）

注意：所有答题内容必须写在答题纸上，写在试题或草稿纸上的一律无效；考完后试题随答题纸交回。 一、单项选择题(共15小题，每小题2分，共30分) 1、最大的10位无符号二进制数转换成十进制数是（ ）。 A. 512 B. 511 C. 1024 D. 1023 2、在中断矢量表0000H:0028H-0000H:002BH处存储的中断矢量所对应的中断类型号为（ ）。 A. 8 B. 9 C. 10 D. 11 3、总线周期的T1状态下，数据/地址线传输的上是（ ）信息。 A. 数据 B. 地址 C. 控制 D. 状态 4、在下列伪指令中定义字变量的是（ ）。 A. DB B. DW C. DD D. DT 5、DOS系统功能（INT 21H）的9号调用要求将待显示字符串的首址送入（ ）。 A. DS: BX B. CS: BX C. DS: DX D. CS: DX 6、设SP =2FFAH，执行下列指令后，SP寄存器的值是（ ）。 PUSH CX PUSH DX A. 2FF6H B. 2FF8H C. 2FFEH D. 2FFBH 7、对于掉电，8086/8088是通过（ ）来处理的。 A. 软件中断 B. DMA请求 C. 可屏蔽中断 D. 非屏蔽中断 8、某10位的A/D转换器输入电压范围为0-5V，当输入电压为1.5伏时，其转换结果为（ ）。 A. 204 B. 307 C. 409 D. 512 9、一个RAM芯片，有8条数据线和14条地址线，则该芯片最多能存储ASCII码的个数是（ ）。 A. 16384 B. 32768 C. 256 D. 14 10、8086/8088使用标准I/O寻址方式进行外设访问的最大地址空间范围是（ ）。 A. 00H～FFH B. 0000H～03FFH C. 0000H～FFFFH D. 00000H～FFFFFH 11、执行IN AL 77H时，8088CPU引脚状态是（ ）。 A. =0，=1，=1 B. =1，=0，=1 C. =1，=0，=0 D. =0，=1，=0 12、8086系统中，中断类型码为1时表示（ ）。 A. 单步中断 B. 除法错中断 C. 非屏蔽中断 D. 溢出中断 13、8259A的中断服务寄存器ISR的作用是（ ）。 A. 记忆正在处理中的中断 B. 存放从外设来的中断请求信号 C. 允许向CPU中断请求 D. 禁止向CPU发中断请求 14、实现中断返回是通过（ ）完成的。 A. JMP B. IRET C. INT D. RET 15、指令中，目的操作数不能使用的寻址方式是（ ）。 A. 寄存器寻址 B. 立即数寻址 C. 变址寻址 D. 间接寻址 二、填空题(共15小题，每小题2分，共30分) 1、用三片8259A级联所获得的最大中断数是（ ）。 2、用一片ROM芯片构成系统内存，其地址范围为F0000H～F07FFH，无地址重叠，该内存的存储容量为（ ）。 3、8088CPU的引脚信号的作用是（ ）。 4、8086的外部数据总线为（ ）位。 5、设(CX)=5B04H，执行 ROR CH, CL后(CH)=（ ）。 6、LOOPZ OPR指令是当ZF=（ ）且CX0时，继续循环。 7、8255的端口地址为60~63H，则C口地址为（ ）。 8、若段基址为（ ），通过变化偏移地址寻址，则寻址范围为00010H到1000FH。 9、设DS=1359H，BX=0124H，指令DEC BYTE PTR [BX]操作数的物理地址是（ ）。 10、现用2K8位的静态RAM芯片构成8K16位存储器，供需（ ）片此种芯片。 11、十进制-58对应的二进制原码是（ ）。 12、堆栈是内存中的一个专用区域，其存取规则是（ ）。 13、状态标志寄存器中检测数据位奇偶个数的标志位是（ ）。 14、设在DS指定的数据段中，[2000H]=4000H, [2002H]=345AH, [2004H]=6000H, [2006H]=87FEH，当TABLE=2，寄存器CS=2100H，BX=2000H时执行指令JMP FAR PTR TABLE[BX]后，IP=（ ）。 15、中断类型号为22H的中断向量存放在以内存地址（ ）H开始的连续物理存储单元中。 三、判断题，并指明错误原因(共5小题，每小题3分，共15分) （注：下列指令中非寄存器的标识符均是类型属性为WORD的变量名） 1、MOV DX, BL 2、IN BL, 30H 3、MOV AX, BUF[DX] 4、MOV [BX][SI], 2 5、MOV SAVE_WORD, DS 四、简答题(15分) 1、（5分）8088CPU的执行单元中包括哪些寄存器？它们的作用是什么？ 2、（5分）设某外设中断源的类型码为62H，则其对应的中断向量的向量表首地址为多少？该外设的中断请求应加到8259A的哪一个中断输入端？ 3、（5分）用8K8的存储芯片组成容量为64K8的存储器，若用译码法连接，需要几根线作为字选线？几根线作为片选线？并写出计算过程。 五、程序设计题(60分) 1、（15分）在缓冲区buffer连续放着50个学生的数学成绩，编程统计其中80～100、60～80、60分以下者各有多少人，并把结果存到result开始的字节单元。 2、（15分）将字变量W1中的16位二进制数由高位到低位送显示器输出，试编程实现。 3、（15分）利用子程序设计方法，实现数组元素（字节变量）的求和。子程序入口参数：数组名array、元素个数count，出口参数：求和结果sum；编程实现主程序和子程序。 4、（15分）已知8255端口A的地址为220H，若设A组和B组均为方式0，端口A为输出，端口B为输入，PC3～PC0为输入，PC7～PC4为输出。编程实现8255的初始化，并将从端口C低4位读入的值由高4位输出。