2015年硕士研究生招生考试试题

考试科目: 环境科学概论                     满分：150分     考试时间：180分钟

注意：所有试题答案写在答题纸上，答案写在试卷上无效。

一、单项选择题：（每题1分，共20分）

1. 五十年代日本出现的水俣病是由 ______ 污染水体后引起的。      （    ）

A. Cd         B. Hg           C. Pb             D. As

2. 大气逆温现象主要出现在                                     （    ）

A.寒冷的夜间  B.多云的冬季  C.寒冷而晴朗的冬天  D.寒冷而晴朗的夜间

3. Zn通常与以下哪个元素形成伴生矿物                          （    ）

A. Cd          B.Hg            C.Pb            D.As

4. 在土壤中，下列离子的交换吸附能力最强的是                   （    ）

A. Ca2+        B H+            C Na+           D  Fe3+

5. 表面活性剂分子结构具有两亲性：一端为亲水基团，另一端为是   （    ）

A.疏水基团    B.亲水基团      C.吸附作用       D.渗透作用

6. 硫酸型烟雾污染多发生于                                     （    ）

A. 春季       B.夏季          C.秋季           D.冬季

7. 以下哪种污染物不属于一次污染物                             （    ）

A. CO       B.CO2          C.O3           D.NO

8. 有一垂直的湖水，pE随湖水深度的增加将                       （    ）

A. 降低     B.升高          C.不变         D.无法判断

9. 农药在土壤中的迁移主要是                                   （    ）

A. 吸附和扩散过程                  B. 形成配合物和扩散过程

C. 扩散和质体流动过程              D. 吸附和质体流动过程

10. 土壤活性酸度是指                                         （    ）

A. 土壤胶体吸附性氢离子解离后显示出的酸度

B. 土壤溶液中游离氢离子直接反应出的酸度

C. 土壤胶体上吸附性氢离子被其他离子替代时所反应出来的酸度

D. 土壤胶体上吸附性金属离子进入溶液后经水解作用产生的氢离子酸度

11. DDT可导致鸟类蛋壳变薄，这是因为DDT干扰了鸟体内的__代谢。(   )                                               A. 铜      B. 锌          C. 镁         D. 钙

12.下面哪一个不是持久性有机污染物的特性：                     (    )

A. 能在环境中持久存在

B. 能蓄积在食物链中对较高营养等级的生物产生影响

C. 不能进行长距离迁移。

D. 在相应环境浓度下对接触该物质的生物造成有害或者有毒效应。

13. 每一个物种在生态系统中所占的位置称为                             （   ）

A. 生物多样性    B. 生态位   C. 生物监测     D.生态评价

14. 生态系统中能量流动有两个显著特点，一是能量在流动过程中，数量逐级（    ），二是能量流动是（      ）的，（     ）的。

A. 增加，单向，不可逆    B. 减少，单向，不可逆

C. 增加，多向，可逆      D. 减少，多向，可逆

15. 一般来说，持久性有机污染物在水中的半衰期大于________个月，在土壤中的半衰期大于________个月, 沉积物中的半衰期大于 ________个月。                        （   ）

A. 2，3，4       B. 2，3，6          C. 2，6，12           D. 2，6，6

16. 以环境容量为依据的总量控制称为                            (     )

A. 容量总量控制 　  B. 目标总量控制  　C. 末端控制   D.全过程控制

17. 好氧堆肥在起始阶段时的堆肥温度变化趋势为                  (     )

A. 逐渐升高     B. 先升后降       C. 先降后升      D. 逐渐降低

18. 厌氧消化工艺可分为中温和高温厌氧消化两种工艺类别，其中高温厌氧消化的工艺温度一般                                             (    )

A. 35 ℃        B. 45 ℃           C. 55 ℃         D. 65 ℃

19. 混合和絮凝过程中对搅拌的要求是                           (     )

A. 混合过程中剧烈，反应过程中适当          B. 全过程剧烈

C. 混合过程中适当，反应过程中剧烈          D.无需搅拌

20. 某污泥含水率为95%，脱水至含水率为90%，则体积大约减少了多少  (     )

A. 5%            B. 20%          C. 50%        D. 100%

二、多项选择题：（每题2分，共20分）

1. 固体废弃物处理的主要方式有                                (     )

A. 填埋     B.焚烧          C.回收         D.堆肥

2. 植物修复重金属污染的主要作用过程包括                      (     )

A. 植物蒸腾     B.植物提取          C.植物排斥         D.植物固定

3. 我国目前计入空气污染指数的参数有哪些                      (     )

A. 二氧化碳      B. 二氧化硫      C. 氮氧化物       D.总悬浮颗粒物

4.常用的水体污染指标有：                                     (     )

A. POPs          B. BOD           C.悬浮物          D. COD

5. 水中无机化合物迁移转化的主要方式有                        (     )

A. 溶解和沉淀   B. 配合作用   C. 水解作用    D. 氧化还原

6. 中国城市化的发展具有以下哪些趋势                         （    ）

A. 国际化     B. 连绵化     C. 郊区化     D. 工业化

7. 以下哪些物质可以破坏大气中的臭氧层                       （    ）

A. OH·         B. Cl        C. NO         D. Br

8. 根据有机物污染河流后出现的溶解氧等变化过程，可以把河流水体划分为哪几个长度曲线？                                                       (     )

A. 氧垂曲线      B.溶氧曲线        C. 复氧曲线        D. 耗氧曲线

9. 环境物理污染包括以下哪几类                               （    ）

A. 大气污染        B. 热污染          C. 放射污染       D. 光污染

10. 可持续发展的原则包括                                   （     ）

A. 公平性原则     B. 可持续性原则     C. 共同性原则     D. 需求性原则

三、填空题：（每空1分，共20分）

1. 水中常见的吸附等温线有________、________、________。

2. 污染物质在生物体内的转运包括________、________、________和________。

3. 水中所含的杂质，按其在水中的存在状态可分为三类：_______、________、________。

4.生物多样性从微观到宏观包含了三个层次，分别是_______、________、________。

5. 粉尘按照粒径的不同，可分为降尘和飘尘。降尘的粒径________μm，在重力作用下可以降落；飘尘的粒径________μm，粒径小重量轻，在大气中呈悬浮状态，可通过呼吸道被人吸入体内。

6.根据大气的物理性质差异和垂直运动状况，可将大气圈分为五层，分别是________、________、________、________和________。

四、名词解释：（每题5分，共20分）

1. 生物放大

2. 温室效应

3. 光化学烟雾

4. 反硝化作用

五、简答题：（每题5分，共20分）

1. 臭氧层破坏会对地球产生什么影响？

2. 为什么目前农业生产中逐步用有机磷农药来取代有机氯农药？

3. 简述污水好氧生物处理的原理以及主要工艺类型

4. 简述固体废物处理、处置与利用的“三化”原则

六、论述题：（每题10分，共30分）

1. 什么是水体的富营养化？对水生生态系统有何影响？怎样预防与治理？

2. 影响酸雨形成的条件包括哪些？我国北方燃煤也较多，甚至多于南方（如冬天燃煤取暖），为什么我国大部分酸雨区却分布在南方？

3. 影响土壤中重金属迁移转化的因素是什么？

七、实验设计题：（每题20分，共20分）

市政污泥的安全处置是目前环境研究的热点问题之一。污泥中富含的有机物质和氮磷等植物养分，具有作为农田土壤改良剂的潜力。但是其中所含的重金属可能对土壤环境和农作物品质造成负面影响。请设计一个实验，以菠菜为实验材料，验证污泥的农用价值，并论证污泥中的重金属是否会影响菠菜的食用安全性；并提出可以采取哪些措施来降低种植过程中菠菜对污泥中的重金属的吸收。