桂林电子科技大学2014年研究生统一入学考试试题

科目代码：801          科目名称：机械设计(A)

请注意：答案必须写在答题纸上（写在试题上无效）。

（各题标题字号为黑体五号字，题干字号为标准宋体五号字。） 一、选择题（20分，每小题2分） 1、一对标准直齿圆柱齿轮啮合，若，，则这对齿轮的接触应力 。 A． B． C． D. 无法确定 2、斜齿圆柱齿轮的动载荷系数 和相同精度的直齿圆柱齿轮相比较是 。 A．较小 B．较大 C．相等 D. 无法确定 3、蜗杆传动中， 为传动效率，则蜗杆轴上所受的力矩 与蜗轮轴上所受力矩 之间的关系为 。 A． B． C． D. 4、带传动时，假定小带轮为主动轮，则带所受的应力最大值发生在带 。 A．紧边离开大带轮处 B. 紧边进入小带轮处 C．小带轮滑动弧与静止弧分界处 D. 进入大带轮处 5、链传动作用在轴上和轴承上的载荷比带传动小，这主要是因为 。 A．链传动只用来传递较小功率 B．链速较高，在传递相同功率时，圆周力小 C．链传动是啮合传动，无需大的张紧力 D．链传动相比带传动无弯曲应力 6、滚动轴承预紧的目的不包括 。 A．增大支撑刚度 B. 提高旋转精度 C. 减小振动与噪声 D. 降低摩擦阻力 7、当外载荷不变时，液体摩擦动压径向轴承的偏心距随轴颈转速的增加而 。 A．增大 B. 减小 C. 不变 D. 由承载量系数确定 8、普通平键连接强度校核的主要内容是校核 。 A．侧面挤压强度 B. 受剪面剪切强度 C. 挤压强度和剪切强度 D. 工作面磨损 9、转轴的承载情况包括 。 A．既承受弯矩又承受转矩 B. 只承受转矩 C. 只承受弯矩 D. 承受轴向载荷 10、若紧螺栓连接，受轴向变载荷，则 可以提高疲劳寿命。 A．在连接件间加橡胶垫片 B. 采用精制螺纹 C. 采用铰制螺栓 D. 增大螺栓长度 二、填空题（15分，每空1分） 1、机械零件设计计算的最基本计算准则是 。 2、带传动时，带中的应力包括 、 和 。 3、闭式蜗杆传动功率损耗一般包括 、 、 等三部分。 4、设计齿轮传动时，若保持传动比和齿数不变，而增大模数，则齿轮的弯曲强度 ，接触强度 。 5、其他条件不变，若球轴承的基本额定动负载荷增加1倍，则该轴承的基本额定寿命增至原来的 。 6、圆柱齿轮传动中，当轮齿为 布置时，其齿宽系数可以选的大一些。 7、花键连接的主要失效形式，对静连接是 ，对动连接是 。 8、对已设计好的液体动力润滑径向滑动轴承，（1）如果实际转速高于设计转速，则轴承的承载能力 ；（2）轴承孔表面粗糙度由改为时，轴承的承载能力 。 三、判断题 （20分，每小题2分） - 齿轮弯曲疲劳裂纹首先发生在齿根受拉一侧。 （ ） - 带传动张紧的目的是减轻带的弹性滑动，提高带的寿命。 （ ） - 温度升高时润滑油的粘度降随之降低。 （ ） - 蜗杆头数增加时，导程角增大，传动效率提高，且易于加工。 （ ） - 因链传动多边形效应存在，其瞬时传动比不可能为常数。 （ ） - 直齿锥齿轮传动，强度计算时，以大端的当量齿轮为计算依据。 （ ） - 为了改善螺纹牙上的载荷分布不均程度，常采用加厚螺母、悬置螺母等方式。 （ ） - 普通平键连接不能对轴上零件起到轴向固定作用。 （ ） - 轴的表面粗糙度对轴的疲劳强度有重要影响。 （ ） 10、当轴向力较大时，可选用紧定螺钉进行轴向定位。 （ ） 四、简单题(25分，每小题5分) - 由动压油膜形成的条件，简述完全润滑径向滑动轴承的动压油膜形成过程。 - V带传动设计准则是什么？单根V带所能传递的最大功率是根据什么原则得到的？并简述中心距选择原则。 - 蜗杆传动为什么要进行热平衡计算？若热平衡计算不合格，可采取哪些措施？ - 试说明齿轮传动中，基节误差引起的内部附加动载荷机理？如何减少内部附加动载荷？ - 根据承受载荷的不同，试分析自行车前轴、中轴及后轴各属于哪类轴？说明原因。 五、计算题（55分，第一题15分，第二、三题20分） 1、有一内径 mm的圆柱体压力容器，内装具有一定压强的液体，用8个M24（）的普通螺栓连接，螺栓材料的许用拉伸应力。为保证容器的密封性，要求剩余预紧力，F为螺栓的轴向工作载荷。螺栓的相对刚度=0.9， - 试计算该螺栓组所允许的液体最大压强？ - 此时螺栓所需的预紧力 ？ - 如果液体内压强为（0~）间变化，如果不考虑螺纹摩擦力矩的扭转作用，求螺栓危险截面的应力幅。 2、如图所示为直齿锥齿轮-斜齿圆柱齿轮减速器，齿轮1主动，转向如图示，锥齿轮的参数为：mm，，，，斜齿圆柱齿轮的参数为：，，。试求：（请把图画在答题纸上） （1）画出各轴的转向； （2）为使轴Ⅱ所受的轴向力最小，画出齿轮3、4的螺旋线方向； （3）画出轴Ⅱ上齿轮2、3所受各力的方向； （4）若要求轴Ⅱ上轴承力最小，确定齿轮3的螺旋角。 - 3、如图所示主轴由一对30210E型轴承支撑，N， ， （，，；，，），， ，温度系数， 。轴承受径向负荷 ，，轴与轴上零件自重400N，轴转速r/min。若要求轴承寿命大于10000h，从轴承疲劳强度分析轴承是否合用？ 六、结构改错题（15分） 图示为一轴承组合设计，轴承采用脂润滑，齿轮采用油润滑，忽略结构导角。试从定位、加工、安装等方面做出指出图上的结构错误。（每个错误2分，答对8个及以上满分）