桂林电子科技大学2015年研究生统一入学考试试题

科目代码：802        科目名称：微机原理及应用（A1）

请注意：答案必须写在答题纸上（写在试题上无效）。

- 选择题（45分，每小题3分） 1、已知X=+1101101，Y=-1010110，则用补码求出的X+Y=（ ）。 A、1001 0110 B、1001 0111 C、1000 10111 D、0001 0111 2、8086微处理器的一个典型总线周期需要（ ）个T状态。 A、4 B、3 C、2 D、1 3、已知标号LAB的类型为NEAR，问执行指令MOV AX，TYPE LAB后，AX=（ ）。 A、2 B、0FFH C、0FEH D、1 4、8086标志寄存器中，所包含的标志位有（ ）位。 A、9 B、8 C、7 D、6 5、已知回车符的ASCII码为0DH、换行符的ASCII码为0AH，若要求定义一个内容为“HELLO”并回车换行的字符变量STR，应使用的正确语句是（ ）。 A、STR DB ‘HELLO’，0DH，0AH B、STR DB HELLO，0DH，0AH C、STR DB ‘HELLO，0DH，0AH ’ D、STR DB ‘HELLO’，‘0DH’，‘0AH’ 6、已知AL=11010101B，且为无符号数，现要将其扩展为16位数后送AX，下列指令错误的是（ ）。 A、CBW B、XOR AH，AH C、AND AX，0FFH D、MOV AH，0 7、下列指令中，能将AL中的D2、D3两位分别置1和清0，而其它位保持不变的指令是（ ）。 A、AND AL，0F4H B、OR AL，04H OR AL，04H AND AL，0F7H C、XOR AL，18H D、OR AL，10H AND AL，0F4H AND AL，18H 8、8086保护断点的方法是（ ）。 A、将断点地址送指定寄存器 B、将断点地址通过访问指令送指定内存单元 C、将断点地址送中断向量表 D、由硬件电路将断点地址自动压入堆栈 9、已知数据定义：AA DB 15 BB=5*4 则下列指令中错误的是（ ）。 A、CMP BB，AA B、CMP AA，BB C、SUB AA，BB D、SBB AA，BB 10、下列各种优先级次序排列中，正确的是（ ）。 A、内部中断>NMI>INTR>单步中断 B、NMI>内部中断>INTR>单步中断 C、内部中断>单步中断>NMI>INTR D、NMI>内部中断>单步中断>INTR 11、下列哪种数据定义方式不能把3031H存入一个存储字中（ ）。 A、DW 3031 H B、DB 31H，30H C、DB ’10’ D、DW ‘10’ 12、8086执行OUT输出指令时，向相应的I/O接口芯片产生的有效信号是（ ）。 A、AEN B、IOR C、IOW D、ALE 13、可编程并行接口芯片8255占用的端口地址有（ ）。 A、3个 B、6个 C、4个 D、2个 14、8253三个通道的技术脉冲信号是（ ）。 A、取自不同的信号源，具有不同的频率 B、取自相同的信号源，具有相同的频率 C、CLK0和CLK1取自同一信号源，而CLK2取自另一信号源 D、CLK1和CLK2取自同一信号源，而CLK0取自另一信号源 15、启动ADC0809芯片开始进行A/D转换的方法是（ ）。 A、START引脚输入一个正脉冲 B、START引脚在A/D转换期间保持高电平 C、ALE引脚输入一个正脉冲 D、ALE引脚在A/D转换期间保持高电平 二、填空题（10分，每小题2分） 1、8086系统复位后，内部各寄存器（除CS外）的内容为 H。 2、8086的逻辑地址由段基址和 地址组成。 3、4K×8位的RAM芯片，其地址线有 条，数据线有8条。 4、8259控制器在有INTR中断发生，并接收到CPU发回的中断响应信号之后，应将中断源的 送入数据总线。 5、8086对I/O端口的编址方式是 编址。 三、问答题（24分，每小题8分） 1、（8分）说明8086的BIU和EU的主要功能，在执行程序过程中它们如何相互配合工作？ 2、（8分）试比较4种基本输入输出方法的特点。 3、（8分）8086系统如何确定硬件中断服务程序的入口地址？ 四、分析题（32分，每小题8分） 1、（8分）设DS=1000H，ES=2000H，SS=3500H，SI=00A0H，DI=0024H，BX=0100H，BP=0200H， 数据段中变量名为VAL 的偏移地址值为0030H，试说明下列源操作数字段的寻址方式是什么？物理地址值是多少？ （1）MOV AX，[BX] （2）MOV AX，[SI] （3）MOV AX，VAL[BP][SI] （4）MOV AX，VAL[BX][DI] 2、（8分）说明下列程序段的功能。 MOV CX，LEN LOP：MOV AL，[D1] SUB AL，[D2] JNC NEXT NEG AL NEXT：MOV [D1]，AL INC D1 INC D2 LOOP LOP HLT 3、（8分）采用74LS138和EPROM2764器件，构成一个64KB的存储系统，使其寻址存储器的地址范围为80000H~8FFFFH。分析系统扩展方案并画出译码电路图。 4、（8分）某中断源的中断请求信号接至8259的IR5引脚，中断类型号为4DH，其中断服务程序的入口地址为INTPT5，应如何设置该中断向量。 五、编程应用题（39分，共3小题） 1、（12分）已知有符号数A和B（字变量），试编写完成下述操作的程序： 1）若两个数中有一个为正数，则将该正数存入A中，负数存入B中； 2）若两个数均为正数，则两数分别加1，并存回原变量； 3）若两个数均为负数，则两变量不变。 2、（12分）8253定时/计数器的3个计数通道CLK频率均为2MHz，其接口译码电路如本题图形。要求计数通道0在定时100μs后产生中断请求；计数通道1用于产生周期为10μs的对称方波；计数通道2每1ms产生一个负脉冲。编写实现上述功能的程序段。 编程应用题2图 3、（15分）某微机控制系统采用8255实现交通灯的控制，接口电路如本题图形。控制功能如下：当控制开关K0、K1、K2全部闭合时，红灯亮；当控制开关K0、K1、K2全部打开时，绿灯亮；其他情况下，黄灯亮。假定8255端口地址依次为340H～343H，分析8255端口的工作方式，编写采用查询方式读取数据，实现上述功能的程序段。 编程应用题3图 附图：