桂林电子科技大学2014年研究生统一入学考试试题

科目代码：807      科目名称：微机原理及应用(A2)

请注意：答案必须写在答题纸上（写在试题上无效）。

一、填空题（每空1分，共30分） 1、8086CPU内部变址寄存器是 和 。 2、[0]的原码和补码分别为 、 。 3、8086CPU的字长为 ，有 根地址线。 4、已知AL=88H, BL=A6H,执行指令SUB AL, BL后，标志位PF为 ，OF为 。 5、执行指令OUT AL, 80H后，WR为 ，RD为 ，MIO 为 。 6、定义宏的伪指令是 和 。 7、某RAM芯片容量为2k×2，访问该芯片需要 根地址线和 根数据线，要扩展成 32K×8的存储器需要 片该芯片。 8、8086CPU的I/O口地址线有 根，采用的编址方式为 。 9、中断响应过程中自动压入堆栈的寄存器有标志寄存器、 和 。 10、中断控制器8259A具有 根地址线，包含 个初始化寄存器和 个操作命令寄存器，单片8259A可以管理 个外部中断。 11、8255A的B组用作方式一输入时， 、 和 分别用作IBF、STB和INTR信号。 12、定时器8253可用于分频的工作方式有 和 。 13、某10位A/D转换器，参考电压为5V，在输入4.5V电压时输出为 。 二、选择题（每题2分，共30分） 1、下列无符号数中最小的数是（ ）。 A.11011001B B.75D C.37Q D.2A7H 2、已在[X]补=11101011，[Y]补=01001010，则[X-Y]补=（ ）。 A.00110101 B.11011111 C.10100001 D.溢出 3、多年来，人们习惯于从计算机主机使用的主要元件把计算机的发展进行分代，所谓第4代计算机使用的主要元、器件是（ ）。 A.电子管 B.晶体管 C.中、小规模集成电路 D.大规模和超大规模集成电路 4、用汇编语言编制的程序，称为（ ）。 A.目标程序 B.编译程序 C.解释程序 D.源程序 5、下面那条指令操作是错误的（ ） A.MOV AL，[1000H] B.CMP AL，[1000H] C.CMP [1000]，[BX] D.MOV [1000]，BX 6、8086/8088系列微机中，内存是按段存放信息，而段的起始地址的隐含规则是（ ） A．内在中任何一个物理地址 B．指数地址 C．能被16整除的地址 D．能被32整除的地址 7、程序查询I/O方式最主要的缺点是（ ） A.接口复杂 B.CPU效率不高 C.不能用在外设 D.不经济 8、中断响应后，保护断点的目的是（ ） A．便于寻找中断源 B．转到中断服务子程序 C．从中断服务子程序返回被中断的地方 D. 便于多级中断 9、IBM-PC系统中规定的中断优先级次序，下面哪种正确（ ） A.内中断（除法错，INTO，INT n）>（NMI）>（INTR）>单步中断 B.NMI > 内中断 > INTR > 单步中断 C.内中断 > 单步中断 > NMI > INTR D.NMI > 内中断 > 单步中断 > INTR 10、若要将AL寄存器的D1和D3两位分别设置为1和0，其它位不变，下列各组指令中能完成上述功能的是（ ） A.AND AL，10H B.OR AL，02H C.XOR AL，18H D.OR AL，10H OR AL，10H AND AL，OF7H AND AL，OF7H AND AL，10H 11、下列指令中，对CF标志有影响的指令是（ ） A.DEC AL B.MUL CL C.AND AL，BL D.NOT AL 12、对指令MOV BYTE PTR[BX]，N中，下列几种形式中，适合源操作数规定的是（ ） A.DS：DAT B.[SI+2] C.AX D.125 13、关于8255A芯片，下列各种描述中，正确的是（ ） A.A组端口可工作于全部三种工作方式，B组端口能工作于除双向总线I/O方式之外的其它两种方式。 B.8255A芯片在工作时，必须将A、B两组设置为相同的工作方式。 C.8255A有三个端口，每个端口均可工作于三种工作方式。 D.均不对 14、若以8253某通道的CLK时钟脉冲信号为基础，对其实行N分频后输出，通道工作方式应设置为（ ） A.方式0 B.方式1 C.方式2 D.方式4 15、在ADC0809转换器中有____个模拟信号输入通道。 A.1 B.2 C.4 D.8 三、简答题（共50分） 1、给定以下寄存器及内存单元的初始值，请指出下列各指令或程序段独立执行后，有关寄存器或内存单元的内容.（每空1分，共10分） 初值：（DS）=2000H，（ES）=4000H，（SS）=6000H，（SP）=0100H，（AX）=1000H， （BX）=0010H，（DI）=0100H，（20010H）=30H，（20011H）=04H，（60100H）=50H， （60101H）=OADH，（40100H）=05H，（40101H）=32H ①POP CX； （SP）= H； CX = H； ②SUB WORD PTR [BX]，OACH； （20010H）= H；（20011H）= H ③XCHG AX，[DI]；（AX）= H；（40100H）= H；（40101H）= H ④CLD STOSB； DI = H；（40100H）= H；（40101H）= H 2、已知数据段定义如下：（每空2分，共8分） DATA SEGMENT AT 1000H A1 DB 50H，60H，70H，80H ORG 10H B1 DW 3426H，3 DUP（1，2） C1 DW $-B1,3 DATA ENDS 则 LEA SI，A1 SI= MOV BX，SEG B1 BX= MOV DI，[A1+18H] DI= MOV BP，C1 BP= 3、试分析下列程序段执行后，AX，BL和BUF+1单元的内容各是什么？（每空2分，共6分） DATA SEGMENT A DW 1122H，3344H MOV AX，A B EQU BYTE PTR A MOV BL，B BUF DB 100 DUP（0） MOV BUF，BL BUF1 EQU WORD PTR BUF MOV BUF1+1，AX DATA ENDS （AX）= （BL）= (BUF+1）= 4、填充编写一程序段，将物理地址为20000H～20FFFH的存储器内容搬到10000H～10FFFH中。（每空2分，共6分） MOV AX, 2000H L1: MOV AL, [SI] MOV DS, AX MOV AX, 1000H DEC SI MOV ES, AX MOV SI, 0FFFH DEC CX MOV BX, 0FFFH MOV CX, 1000H JMP L1 L2: HLT 5、自定义一个中断，中断类型码为18H，中断服务程序的入口地址为1000H：0100H，用指令序列为该中断设置中断向量。（8分） 6、若用2K×4的RAM存贮芯片组成4K×8容量的RAM存贮器，试设计：（共12分） ①共需多少芯片？（3分） ②按2K×8作为一个存贮模块，写出各存贮模块所占地址的范围。（3分） ③画出存贮器的连接图。（6分） 四、编程题（共40分） 1、编写程序段，设变量A1存放着10个字节，将位于0，2，4，6，8位移量处的字节与1，3，5，7，9位移量处的字节之相交换。（7分） 2、编写统计AL中“1”的个数的宏，将统计结果存于BL中。（6分） 3、编写程序段，从键盘输入一个字符，将其ASCII码以二进制形式显示出来。（7分） 4、DAC0832通过8255A和微机系统连接如图所示。（共20分） ①写出8255A的地址？（2分） ②写出8255A的控制字。（2分） ③编写程序段，产生周期性三角波。（16分） 8255A控制字格式：