桂林电子科技大学2014年研究生统一入学考试试题

科目代码：821      科目名称：单片机原理及应用

请注意：答案必须写在答题纸上（写在试题上无效）。

一、填空题（每空2分，共30分） 1、8031是无程序存储器供应状态的芯片，因此，其最小应用系统必须在片外扩展EPROM，那么EA必须接 ⑴ 以表明选择外部程序存储器；外部程序存储器的取指控制信号为 ⑵ 。 2、8051内部有4个8位的并行口，P0口直接作输出口时，必须外接 ⑶ ；并行口作输入口时，必须先 ⑷ ，才能读入外设的状态。 3、MCS-51系列单片机的地址总线宽度为16位，因此，外部存储器直接寻址范围为 ⑸ ，由 ⑹ 口提供16位的低8位地址，而由 ⑺ 口提供高8位地址。 4、当T0、T1设置成模式2定时器（8位自动重装初值模式）时，若晶振为6MHz频率，则要得到10μs的溢出定时，其初值应为 ⑻ 。 5、MCS-51单片机用11根地址线可选择 ⑼ 存储单元，而16KB存储单元需要 ⑽ 根地址线。 6、8051在串行接口通信中，CPU执行一条___⑾___指令后，便启动串行口发送。 7、外部中断1所对应的中断入口地址为 ⑿ H。在串行通讯中，收发双方对波特率的设定应该是 ⒀ 的。 8、DAC0832工作在直通工作方式，DAC0832的D7~D0与单片机的P0.7~P0.0依次连接。问：运行如下程序时产生的波形是 ⒁ 波？ MOV A，#00H LOOP： MOV P0，A ADD A, #04H LJMP LOOP 9、ADC0809采集的数字式3FH，参考电压为+5V，则输入转换器的模拟电压是 ⒂ V。 二、填空题（每题4分，共40分） 1、P1口的每一位能驱动( ) A．2个TTL低电平负载 B．4个TTL低电平负载 C．8个TTL低电平负载 D．10个TTL低电平负载 2、按键4按下去后，端口电平状态一致的是（ ） A．P1.0与P1.1 B．P1.2与P1.6 C．P1.3与P1.6 D．P1.1与P1.6 3、MCS-51单片机有一个的异步通讯串行接口，数据传送的方向可实现（ ）方式。 A． 单工方式 B．全双工方式 C．半双工方式 D．A、B、C均可以 4、以下中断标志中，必须由软件清零的是（ ）。 A． TF0 B．TF1 C．RI D．IE0 5、MCS-51单片机的P2.4和P2.3分别与8155可编程并口芯片的CE、IO/M相连，请问8155的A口地址是（ ）。 A．E000H B．EF00H C．F700H D．FF00H 6、设定时器T1工作在方式1，时钟频率是12MHz，要求产生50us的定时，则其计数初值是（ ）。 A．15A0H B．159FH C．FFCEH D．FFCDH 7、当CPU响应定时器T1的中断请求后，程序计数器PC的内容是（ ）。 A．0003H B．000BH C．00013H D．001BH 8、在单片机的串行异步通讯方式1中，SMOD＝1，定时器工作在方式2，时钟频率是6MHz，若要求波特率是9600波特，则定时器的计数初值是（ ）。 A．E6H B．F2H C．FDH D．E7H 9、当外部中断0发出中断请求后，中断响应的条件是（ ）。 A．SETB ET0 B．SETB EX0 C．MOV IE，#81H D．MOV IE，#61H 10、下面哪条指令产生WR信号( ) A．MOVX A,@DPTR B．MOVC A,@A+PC C．MOVC A,@A+DPTR D．MOVX @DPTR,A 三、设计题（共50分） 1、编程实现查找20H~4FH单元中出现00H的次数，并将查找结果存入50H单元的功能。 （8分） 2、利用2816A在8031单片机外部扩展4K字节程序存储器，同时利用6264SRAM扩展8K字节数据存储器，其中2816A为2K字节的EEPROM，6264是8K字节的RAM，如需要其他器件，请自选。（12分） 其中：74LS373锁存器的数据输入D7～0、数据输出Q7～0、锁存控制信号G、输出使能信号OE； 2816A的地址总线A、数据总线D7～0、片选信号CE、输出使能信号OE、写信号WE； 6264的地址总线A、数据总线D7～0、片选信号CE、输出使能信号OE、写信号WE。 （1）请画出硬件连接示意图，要求画出8051单片机的数据线、地址线、ALE、PSEN、RD、WR、EA信号的连接关系； （2）根据所画连接图写出各芯片的地址范围。 3、使用8051单片机内部的定时/计数器0以工作方式2实现定时,在 P1.0 输出周期为200μs 的连续方波。已知晶振频率fosc=6MHz。求计数初值，方式控制字，编写相应程序。( 要求采用中断方式实现 )。（15分） 4、利用8051串行口和串行输入并行输出移位寄存器CD4094扩展单片机并行输出口。要求：（1）设计硬件电路，实现从P1口读入开关状态，并通过CD4094将开关状态在对应的发光二极管上显示出来，开关闭合相应的LED灯点亮。（2）编写程序实现相应功能。（其中CD4094管脚功能；QB：串行移位输出；Q7~0：并行输入；P/S：1时并行输入，0时串行输出。)（15分） 四、综合应用题（共30分） 1、DAC0832用作波形发生器。分别写出产生锯齿波和矩形波的程序。(设DAC0832的地址为4000H)（10分） 2、下图为ADC0809与8051单片机的接口电路，8051通过地址线P2.5和读写控制线RD，WR 来控制ADC0809通道地址的锁存.转换的启动以及读取转换结果。 （1）若已知被测电压为1.78V，试求对应的数字量，要求写出计算过程。 （2）编写完整程序实现数据采集功能，连续采集10个数据，并存于片内30H开始的RAM缓冲区单元。若K0键按下则连续采集IN0通道，若K1键按下则连续采集IN1通道，不考虑按键抖动。 （20分）