桂林电子科技大学2015年研究生统一入学考试试题

科目代码：824    科目名称：计算机组成原理+计算机网络

请注意：答案必须写在答题纸上（写在试题上无效）。

“计算机组成原理”试题 一、单项选择题(本大题共12小题，每小题2分，共24分。) 1. 运算器一次能运算的二进制数的最多位数，称为（ ），它与CPU内通用寄存器的位数、CPU内部数据总线的宽度有关。 ① 字节 ② 机器字长 ③ 指令字长 ④ 微指令长度 2. 若32位定点小数的最高位为符号位，用补码表示，则所能表示的最大正数和最小负数分别为（ ）。 ① 1-2-31，-2-31 ② 1，-1 ③ 1-2-31，-1 ④ 1，-2-31 3. 32位数X的移码[X]移=FABC9000H（最高位为符号位），则32位数X的原码[X]原=（ ）。 ① 05437000H ② 7ABC9000H ③ 0ABC9000H ④ 75437000H 4. 主存储器和CPU之间增加Cache的目的是（ ）。 ① 解决CPU和主存之间的速度匹配问题 ② 扩大主存储器容量 ③ 扩大CPU中通用寄存器的数量 ④ 既扩大主存储器容量，又扩大CPU中通用寄存器的数量 5. 某SRAM芯片，其存储容量为64K×16位，该芯片的地址线数目和数据线数目分别是（ ）。 ① 64，16 ② 16，64 ③ 64，8 ④ 16，16 6. 已知Cache/主存系统的效率为85%，平均访问时间为60ns，主存的存取周期为Cache的4倍，则Cache的命中率为（ ）。 ① 91.8% ② 93.6% ③ 94.1% ④ 97.2% 7. 计算机硬件能直接识别和执行的计算机语言是（ ）。 ① 机器语言 ② 汇编语言 ③ 高级语言 ④ 应用语言 8. 下列寻址方式中，操作数有效地址 E=(Rb)+A（A为形式地址）的是（ ）。 ① 基址寻址 ② 变址寻址 ③ 相对寻址 ④ 间接寻址 9. 机器指令与微指令的关系，以下说法错误的是（ ）。 ① 一条机器指令的功能由若干条微指令组成的序列来实现 ② 机器指令存放在内存储器中，微指令固化在控制存储器中 ③ 每一个机器周期执行一条机器指令 ④ 每一个CPU周期对应一条微指令 10. 假设某机器有80条指令，平均每条指令由4条微指令组成，其中有一条取指微指令是所有指令公用的。已知微指令长度为32位，则控制存储器的容量至少为（ ）B。 ① 320 ② 964 ③ 1280 ④ 10240 11．如果一个总线时钟周期中并行传送64位数据，总线时钟频率为64MHz，则其总线带宽是（ ）MB/s。 ① 1 ② 8 ③ 512 ④ 4096 12. 在以下四种I/O设备数据传送控制方式中，CPU效率最高的是（ ）。 ① 程序查询方式 ② 程序中断方式 ③ DMA方式 ④ 通道方式 二、（12分）为了便于软件移植，按IEEE754标准，32位浮点数的标准格式如下： 一个规格化的32位浮点数x的真值可表示为：x=(−1)s×(1.M)×2E−127，e=E−127 将十进制数数20.59375转换成IEEE754标准的32位浮点数的存储格式（要求给出详细的计算过程）。 三、（12分）某计算机字长为16位，主存容量为64KB，按字节编址，采用单字长单地址指令，共有32条指令。CPU中有8个16位的通用寄存器R0～R7和1个16位基址寄存器Rb。试采用寄存器直接寻址、寄存器间接寻址、直接寻址、基址寻址等四种寻址方式设计指令格式，标出各字段的位数，并写出各种寻址方式的寻址范围。 四、（12分）已知某机采用微程序控制方式，其控制存储器容量为512×48位。微指令字长为48位，微程序可在整个控制存储器中实现转移，可控制微程序转移的条件共4个（直接控制），微指令采用水平型格式，如下所示： (1)微指令格式中的三个字段分别应为多少位？ (2)画出围绕这种微指令格式的微程序控制器逻辑框图。 五、（15分）某机器中，已知配有一个地址空间为0000H-1FFFH的ROM区域。现在再用几个SRAM芯片（8K×8位）形成24K×16位的RAM区域，起始地址为8000H。假设RAM芯片有CS和WE信号控制端。CPU的地址总线为A15-A0，数据总线为D15-D0，控制信号为R/W（读/写），MREQ（存储器请求），要求： (1)画出主存地址空间分配图，并从上述芯片中选择适当的芯片及个数设计该计算机的主存储器； (2)写出地址译码方案； (3)画出ROM与RAM同CPU的连接图。 “计算机网络”试题 一、单项选择题(本大题共8小题，每小题3分，共24分。) 1．从体系结构观察，计算机网络的发展可分为四个时代，以通信子网为中心的计算机-计算机网络是第（ ）个时代 A）一 B）二 C）三 D）四 2．数字数据需要通过模拟信道传输时，应该（ ）： A）把模拟数据编码后占据频谱的不同部分。 B）把数字数据用调制解调器进行调制产生模拟信号。 C）用编码译码器对模拟数据编码产生数字化比特流。 D）使信号由两个电平构成，以表示二进制的两个值：0和1。 3．计算机网络体系之所以采用层次结构的主要原因是（ ） A）便于从理论上对计算机网络进行描述和分析 B）层次结构优于模块化结构 C）使各层次的功能相对独立，使得各层次的实现方法的改变不影响相临层次，从而保持体系结构的稳定性 D）层次结构的方法可以简化计算机网络的实现 4．设有下面4条路由：190.170.129.0/24、 190.170.130.0/24、190.170.132.0/24和190.170.133.0/24，如果进行路由汇聚，能覆盖这4条路由的地址是( )。 A. 190.170.128.0/21 B. 190.170.128.0/22 C. 190.170.130.0/22 D. 190.170.132.0/23 5. 使用HDLC时，位串011111011111110进行位填充后的位模式为（ ） A）011101101110111010 B）01111010111101110 C）01111100111111100 D）01111100111110110 6. CSMA/CD以太网中，发生冲突后，重发前的退避时间最大为（ ） A）65536个时间片 B）65535个时间片 C）1024个时间片 D）1023个时间片 7. OSI/RM的数据链路层负责下列哪一种功能？（ ） A）格式化报文 B）网络中相邻节点之间可靠的数据通信 C）主机到主机之间的数据传输 D）端到端之间的进程通信 8．如果用户应用程序使用UDP协议进行数据传输，那么下面哪一部分程序必须承担可靠性方面的全部工作？（ ） A．数据链路层程序 B．互联网层程序 C．传输层程序 D．用户应用程序 二、填空题（本大题共6小题，每空2分，共12分） 1．在差分曼彻斯特码方式中，时钟位的开始无跳变表示逻辑_____________。 2．域名地址转换到IP地址由_____________实现。 3. ____________协议允许一台计算机加入到某一网络并自动获取IP地址而无需人工培植和设置。 4. ____________工作在OSI参考模型中的网络层，是不同网络之间互相连接的枢纽。 5．广域网技术采用的是分组交换技术包括ATM、X.25和____________。 6．可以实现MS Windows和UNIX类操作系统互联和资源共享的软件为____________。 三、简答题（本大题共2小题，每小题8分，共16分） 1. 简述arp协议的工作原理. 2． 对于带宽为4kHz的信道，若有4种不同的物理状态来表示数据，信噪比为10dB。问：按Nyquist定理和Shannon定理，最大限制的数据速率分别是多少？ 四、运算题（本大题共2小题，每1小题11分，第2小题12分） 1．一个CSMA/CD基带总线网长度为2000米，信号传播速度为2×108米／秒，假如位于总线两端的两台计算机在发送数据时发生了冲突，试问： （1）两台计算机间的信号传播延迟是多少？（3分）往返传播时间是多少？（2分） （2）每台计算机最多需要多长时间可以检测到冲突？（2分） （3）若建立传输速率为1Gb/s的网络，最短帧长为多少？（4分） - 某一网络地址192.168.75.0中有4台主机A、B、C和D，它们的IP地址及子网掩码如下表所示。 主机IP地址及子网掩码表 主机; IP地址; 子网掩码. A; 192.168.75.18; 255.255.255.240. B; 192.168.75.146; 255.255.255.240. C; 192.168.75.158; 255.255.255.240. D; 192.168.75.161; 255.255.255.240. （1）4台主机A、B、C、D分属几个网段？（2分）哪些主机位于同一网段？(4分) （2） 若要加入第六台主机F，使它能与主机A属于同一网段，其IP地址范围是多少？(3分) （3） 若在网络中另加入一台主机，其IP地址设为192.168.75.164, 它的广播地址是多少？哪些主机能够收到？(3分)