桂林电子科技大学

2016年硕士研究生统一入学考试试题

科目代码：	824        科目名称：计算机组成原理+计算机网络

请注意：答案必须写在答题纸上（写在试题上无效）。答题纸请注明页码与总页数。

计算机组成原理（75分） 一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分) 1. 运算器一次能运算的二进制数的最多位数，称为（ ），它与CPU内通用寄存器的位数、CPU内部数据总线的宽度有关。 ① 字节 ② 机器字长 ③ 指令字长 ④ 微指令长度 2. 若32位定点小数的最高位为符号位，用补码表示，则所能表示的最小负数为( )。 ① -1 ② -(1-2-31) ③ -2-31 ④ -(1-2-32) 3. 假设某存储器具有16位地址线和32位数据线，则该存储器能存储（ ）个字节的信息。 ① 216 ② 218 ③ 232 ④ 234 4. 某计算机的Cache共有16块，采用2路组相联映像方式（即每组2块）。每个主存块大小为32字节，按字节编址。主存地址129（十进制）所在主存块应装入到Cache中哪一组( )。 ① 0 ② 2 ③ 4 ④ 6 5. 下列关于CISC的描述中，错误的是( )。 ① 采用微程序控制器 ② 大量的通用寄存器 ③ 庞大的指令系统 ④ 复杂的指令格式 6. 下列寻址方式中，操作数有效地址 E=(Rb)+A(A为形式地址)的是( )。 ① 基址寻址 ② 变址寻址 ③ 相对寻址 ④ 间接寻址 7. 从CPU送出取指令地址到取出本条指令并执行完毕所花的时间称为一个( )。 ① 取指周期 ② 执行周期 ③ 指令周期 ④ CPU周期 8．在CPU中，用来保存运算器的运算结果状态、程序运行时的工作状态及机器的状态信息的寄存器是（ ）。 ① 程序计数器PC ② 指令寄存器IR ③ 状态字寄存器PSW ④ 地址寄存器AR 9．如果一个总线时钟周期中并行传送64位数据，总线时钟频率为64MHz，则其总线带宽是（ ）MB/s。 ① 1 ② 8 ③ 64 ④ 512 10. 某处理机的微指令格式中微命令的编码采用编码表示法（字段直接译码法），若操作控制字段按3位、3位、2位、5位、1位分成5个字段，则该微指令格式中的操作控制字段最多可以表示（ ）个微命令。 ① 9 ② 10 ③ 14 ④ 49 二、计算题（本大题共1小题，共10分） 已知x=-0.10011，y=-0.11010，用变形补码计算x-y，同时指出结果是否发生溢出。 三、分析题（本大题共1小题，共12分） 某计算机字长为16位，主存容量为64KB，按字节编址，采用单字长单地址指令，共有32条指令。CPU中有8个16位的通用寄存器R0～R7和1个16位基址寄存器Rb。试采用寄存器直接寻址、寄存器间接寻址、直接寻址、基址寻址等四种寻址方式设计指令格式，标出各字段的位数，并写出各种寻址方式的寻址范围。 四、综合应用题（本大题共1小题，共14分） 下图为双总线结构机器的数据通路，其中，IR为指令寄存器，PC为程序计数器(具有自增功能)，M为主存(受RW信号控制，既存放指令又存放数据)，AR为地址寄存器，DR为数据缓冲寄存器，ALU由加、减控制信号决定完成何种操作，控制信号G控制的是一个门电路，它相当于两条总线之间的桥。另外，线上标注有小圈表示有控制信号，例中yi表示y寄存器的输入控制信号，R1o为寄存器R1的输出控制信号，未标字符的线为直通线，不受控制。另外，当Ri有效时，根据目的寄存器Rd的编码决定R0i、R1i、R2i、R3i中哪一个控制信号有效，当Ro有效时，根据源寄存器Rs和目的寄存器Rd的编码决定R0o、R1o、R2o、R3o中哪一个控制信号有效。 “ADD (Rs），Rd”指令的含义是将以(Rs)为地址的主存单元的内容与(Rd)相加，结果传送至目的寄存器Rd。画出其指令周期流程图，并标出相应的微操作控制信号序列。 五、综合应用题（本大题共1小题，共19分） 某主存系统中，其地址空间0000H-1FFFH为ROM区域，ROM芯片为8K×16位。从地址8000H开始，用8K×8位的SRAM芯片组成一个24K×16位的RAM区域。假设RAM芯片有CS和WE信号控制端。CPU的地址总线为A15～A0，数据总线为D15～D0，读/写控制信号为R/W，访存允许信号为MREQ，要求： (1)画出主存地址空间分配图，并从上述芯片中选择适当的芯片及个数设计该计算机的主存储器； (2)写出地址译码方案； (3)画出ROM与RAM同CPU的连接图。 计算机网络（75分） 一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分) 1．下述对广域网的作用范围叙述最准确的是（ ） A、几公里到十几公里; B、几十公里到几百公里 C、几十公里到几千公里; D、几千公里以上 2．Intermet 的基本结构与技术起源于（ ） A、DECnet B、ALOHA C、NOVELL D、ARPANET 3．将模拟数据进行数字信号编码实际上是将模拟数据转换成数字数据，或称为数字化过程。模拟数据的数字信号编码最典型的例子是PCM编码。PCM编码过程为（ ） A、量化->采样->编码 B、采样->量化->编码 C、编码->采样->量化 D、采样->编码->量化 4．如果比特率为10Mb/s，发送3000位需要多长时间： A、3s B、30s C、300s D、3ms 5．122.171.2.254属于以下哪一类IP地址( ) A. A类 B. B类 C. C类 D. D类 6．在OSI/RM参考模型中，第N层和其上的N＋1层的关系是 A．N层为N＋1层提供服务 B．N＋1层将为从N层接收的信息增加了一个头 C．N层利用N＋1层提供的服务 D．N层与N+1层之间没有关联 7、超文本标记语言HTML主要用于 A．编写网络软件 B．编写浏览器 C．编写动画软件 D．编写WWW网页文件 8、虚拟专用网的英文缩写是 A．VPN B．ISP C．ATM D．NSP 9．在OSI 参考模型中，上层协议实体与下层协议实体之间地逻辑接口叫做服务访问点（SAP）。在Internet中，网络层地服务访问点是( )。 A．MAC 地址 B．LLC 地址 C．IP 地址 D．端口号 10．因特网上的大多数服务(如 WWW、TELNET筹)都采用___________工作模式。 A.主机，终端 B.网状 C.客户机／服务器 D.共享介质 二、填空题（本大题共8小题，每空2分，共20分） 1、计算机网络中，__________、__________和层间的接口的集合被称为计算机网络体系结构。 2、一个计算机网络是由资源子网和_______构成的。 3、在所有交换方式中，__________交换方式传输延迟最小。 4、数据链路层对等实体之间传输的PDU称为______。 5. 下图为一个简单的互联网示意图。其中，路由器Q的路由表中到达网络40.0.0.1的下一跳步IP地址应为_______________。 6、HUB是_______________层的交换设备。 7、TCP的一些端口保留给特定的应用使用，其中HTTP协议保留的端口号是_______________。 8、在IP数据报的传递过程中，IP数据报报头中保持不变的域包括_______________和_______________。 三、问答题（本大题共4小题，每小题6分，共24分） 1、计算机网络的定义。 2、请画出信息“001101”的不归零码和曼彻斯特编码波形图。 3、简述IP路由选择要经过的几个步骤。 4、在数据传输过程中，若发送方发送的信息为110011，生成多项式为G（x）＝x4＋x3＋1，接收方能正确接收的信息为多少？ 四、综合体（本大题共1小题，共11分） 1小题）阅读下列说明，回答问题1至问题4。 - 【说明】 某一网络地址202.193.77.0中有5台主机A、B、C、D和E，它们的IP地址及子网掩码如下表所示。 主机IP地址及子网掩码表 主机; IP地址; 子网掩码. A; 202.193.77.30; 255.255.255.240. B; 202.193.77.17; 255.255.255.240. C; 202.193.77.159; 255.255.255.240. D; 202.193.77.161; 255.255.255.240. E; 202.193.77.173; 255.255.255.240. - 【问题1】（3分） 5台主机A、B、C、D、E分属几个网段？哪些主机位于同一网段？ - 【问题2】（2分） 主机D的网络地址为多少？ - 【问题3】（3分） 若要加入第六台主机F，使它能与主机A属于同一网段，其IP地址范围是多少？ - 【问题4】（3分） 若在网络中另加入一台主机，其IP地址设为202.193.77.164,它的广播地址是多少？哪些主机能够收到？