昆明理工大学2013年硕士研究生招生入学考试试题(A卷)

考试科目代码：828   考试科目名称 ： 固体废物处理与处置

考生答题须知

- 所有题目（包括填空、选择、图表等类型题目）答题答案必须做在考点发给的答题纸上，做在本试题册上无效。请考生务必在答题纸上写清题号。

- 评卷时不评阅本试题册，答题如有做在本试题册上而影响成绩的，后果由考生自己负责。

- 答题时一律使用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答（画图可用铅笔），用其它笔答题不给分。

- 答题时不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

一、名词解释 （每小题2分，共14分） 1．磁流体： 2．捕收剂： 3．粉煤灰活性： 4．微生物浸出： 5．堆肥化： 6. 固体废物: 7. 垃圾渗滤液: 二、单项选择题（每小题2分，共30分） 1．破碎比表示（ ）。 （A）固体废物压缩后体积减小的程度 （B）固体废物在破碎过程中粒度的减小倍数 （C）固体废物在破碎过程中粒度的减小量 （D）固体废物在压实操作中体积的减小量 2．固体废物焚烧过程中，主要控制参数为（ ）。 （A）垃圾成分、焚烧温度、烟气停留时间和炉型结构 （B）焚烧温度、停留时间、混合程度和过量空气率 （C）烟气停留时间、废物粒度、空气过量系数和废物粒度 （D）废物热值、废物粒度、空气过量系数和废物粒度 3．烟气脱硫石膏的主要成分是（ ）。 （A）硫化钙 （B）硫酸钙 （C）硝酸钙 （D）亚硫酸钙 4．炼铁高炉渣可用来制造水泥是因为其（ ）。 （A）有火山灰活性 （B）有较大比重 （C）有较高含铁量 （D）没有毒性 5．我国城市人均生活垃圾产生量约为（ ）。 (A) 0.9～1kg/(人·天) (B) 9～10kg/(人·天) (C) 1.8～2kg/(人·天) (D) 0.2～0.4kg/(人·天) 6．（ 适合于城市生活垃圾最终处置。 （A）卫生土地填埋 （B）安全土地填埋 （C）工业废物土地填埋 （D）土地耕作 7．以下有关热解和焚烧的叙述正确的是（ ）。 （A）焚烧是在缺氧或无氧条件下进行的反应 （B）焚烧是吸热反应 （C）热解的主要产物是可燃的低分子化合物，包括气态、液态和固态的物质 （D）热解的主要产物是CO2和H2O 8．在下列物料中，电选时吸附在辊筒上的物料有（ ）。 （A）铜 （B）铝 （C）玻璃 （D）铁 9．有机质厌氧发酵时最主要的两种气体是二氧化碳和（ ）。 （A）二氧化硫 （B）甲烷 （C）硫化氢 （D）氨 10．常见的机械破碎机的破碎比为（ ）。 （A）2～4 （B）0.1～ 0.9 （C）4～400 （D）3～30 11．下列固体废物固化方法中，不需要加热的是（ ）。 （A）水泥固化 （B）沥青固化 （C）塑料固化 （D）玻璃固化 12． 以下哪种废物易造成化学物质型污染：（ ） (A) 生活垃圾 (B) 医疗垃圾 (C) 建筑垃圾 (D) 铬渣 13．下列不属于危险废物的是（ ）。 （A）医院垃圾 （B）含重金属污泥 （C）强酸或强碱性废物 （D）生活垃圾 14．以下成分中，在厌氧发酵过程中最难以生物降解的是： ( )。 （A）淀粉 （B） 脂肪 （C）蛋白质 （D）木质纤维素 15．危险废物是指 （ ）。 (A) 含有重金属的固体废物 (B) 列入国家危险废物名录或是根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定具有危害特性的废物 (C) 具有致癌性的固体废物 (D) 人们普遍认为危险的固体废物 三、不定项选择题 （每小题3分，共30分，多选少选不得分） 1．通常一个收运系统包括哪几个阶段（ ）。 （A）搬运贮存 （B）清运 （C）转运 （D）破碎、分选 2．危险废物通常是具有（ ）危害特性的废物。 （A）急剧毒性 （B）易燃性 （C）反应性 （D）腐蚀性 （E）浸出毒性 （F）疾病传染性 3．我国现有的固体废物管理标准主要分为（ ）。 （A）固体废物分类标准 （B）固体废物方法标准 （C）固体废物污染控制标准 （D）固体废物综合利用标准 4．固体废物焚烧的工艺系统一般包括：（ ）。 （A）前处理系统 （B）进料系统 （C）焚烧炉系统 （D）空气系统 （E）烟气系统 （F）其它工艺系统（灰渣系统、废水处理系统、余热系统、发电系统、自动化控制系统） 5．固体废物的物理特性一般指（ ）。 （A）物理组成 （B）粒径 （C）含水率 （D）容积密度 6．下列废物中，不适合压实处理的有：（ ）。 （A）生活垃圾 （B）玻璃 （C）纸制品 （D）弹性泡沫废物 7．影响水泥固化的因素主要有 （ ）。 （A）pH值 （B）水、水泥和废物的量比 （C）凝固时间 （D）添加剂 8．好氧堆肥化的脱臭工序，主要是为了去除废气中的（ ）等成分。 （A）甲基硫醇 （B）CO2 （C）H2S （D）NH3 （E）胺类 9．钢渣主要的综合利用途径包括（ ）。 （A）钢渣返回冶金再用 （B）做烧结熔剂 （C）作高炉熔剂 （D）作化铁炉熔剂 10．重金属离子的稳定化技术主要有（ ）。 （A）中和法 （B）氧化还原法 （C）溶出法 （D）化学沉淀法 （E）吸附法 （F）离子交换法 四、简答题 （共30分） 1．有机固体废物的热解产物主要有哪些？热解与焚烧有何区别？（10分） 2．简述污泥浓缩脱水的目的和主要方法。（7分） 3．自然衰减型填埋场和封闭型填埋场两种填埋方式的主要区别是什么？（7分） 4．什么是钢渣的碱度？低碱度渣、中碱度渣和高碱度渣的碱度范围各是多少？（6分） 五、计算题及论述题 （46分） 1. 某住宅区生活垃圾量约250m3/周，拟用一垃圾车负责清运工作，实行改良操作法的拖曳容器系统清运。已知该车每次集装容积为7 m3/次，容积利用系数为0.67，垃圾车采用8小时工作制。试求为及时清运该住宅区垃圾，每日和每周需出动清运多少次？累积工作多少小时？经调查已知：平均运输时间为0.512h/次，容器装车时间为0.033h/次；容器放回原处时间为0.033h/次，卸车时间为0.022h/次，非生产时间占全部工时的25%。（12分） 2．某城市的生活垃圾填埋场填埋面积为50万平方米，当地年平均日降雨量为5.2mm/d，试用经验公式计算垃圾滤液的平均日产生量。（给定流出系数为0.5）（8分） 3．用一种成分为C31H50NO26的堆肥物料进行好氧堆肥化，每1000kg堆料在完成堆肥化后仅剩下150kg，测定产品成分为C11H14NO4，试求堆肥化处理每1000kg物料的理论需氧量。（11分） 4．请论述城市生活垃圾资源化途径。（15分）