昆明理工大学2013年硕士研究生招生入学考试试题(A卷)

考试科目代码：829           考试科目名称 ：环境工程学

考生答题须知

- 所有题目（包括填空、选择、图表等类型题目）答题答案必须做在考点发给的答题纸上，做在本试题册上无效。请考生务必在答题纸上写清题号。

- 评卷时不评阅本试题册，答题如有做在本试题册上而影响成绩的，后果由考生自己负责。

- 答题时一律使用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答（画图可用铅笔），用其它笔答题不给分。

- 答题时不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

第一部分 大气污染控制工程（共75分） 一、填空题（每空1分，共10分） 1、《大气污染物综合排放标准》的标准号是 ，其限值分为 级。 2、温度、时间、 称为燃烧过程的 条件。 3、筛下累计分布为50%的粒径称为 ，分级除尘效率50%的粒径称为 。 4、化学吸收的特点是气液相分配规律既服从于__________平衡，又服从于 化学。 5、吸附负荷曲线是以 为横坐标， 为纵坐标得到的吸附质沿床层高度变化的曲线。 二、单选题（每题2分，共20分） 1、GB3095-2012的标准名称为（ ）。 A、大气环境质量标准 B、环境空气质量标准 C、大气质量标准 D、环境质量标准 2、大气组成可以分为三个部分，其中随着时间、地点和气象条件变化较大的是（ ），变化范围可达0.01%~4%。 A、干燥清洁的空气 B、二氧化碳 C、各种杂质 D、水蒸汽 3、以下（ ）不是对流层气体的特点。 A、气体温度随高度的增加而下降。 B、主要发生云、雾、雨和雷电等天气想象。 C、大气多是处于平流流动。 D、集中了大气质量的3/4。 4、（ ）燃料燃烧时对大气的污染影响最大。 A、固体 B、液体 C、气体 D、天然气 5、空燃比是指单位（ ）燃料燃烧所需要的空气质量。 A、质量 B、密度 C、体积 D、面积 6、以下（ ）不属于机械式除尘器。 A、重力沉降室 B、惯性除尘器 C、湿式除尘器 D、旋风除尘器 7、粉尘的比电阻对电除尘器的捕集效率影响很大，当粉尘比电阻小于104Ω.cm时，对电除尘器效率的影响是（ ）。 A、导电性弱，产生反电晕，造成电晕极肥大，致使粉尘不易捕 B、导电性弱，产生重返气流现象，致使粉尘不易捕集 C、导电性强，产生反电晕，造成电晕极肥大，致使粉尘不易捕集 D、导电性强，产生重返气流现象，致使粉尘不易捕集 8、文丘里除尘器的凝聚效率为99.2%，脱水效率为72.2%，该系统的总除尘效率为（ ） A、99.2% B、71.6%。 C、72.2% D、99.78%。 9、对于极快不可逆反应，液膜控制时，临界浓度CKP（ ）液相组分B浓度CBL A、< B、≤ C、> D、≥ 10、内扩散控制时气固相催化反应的浓度分布为：CAg≈CAs（ ）CAc≈CA* A、> B、>> C、<< D、< 三、解释题（每题2分，共10分） 1、大气稳定度 2、干绝热直减率 3、污染系数 4、尘粒的终末沉降速度 5、粒径分布 四、简答题（共 16 分） 1、试分析袋式除尘器的工作原理；并说明滤布在其中的作用？指出袋式除尘器操作时应注意什么？ 2、你认为可采取哪些措施可减少某火力发电厂排放的SO2？（8分） 五、计算题（共19分） 1、一般情况下成人每次吸入的空气量为500 cm3、按每分钟呼吸15次/人，环境空气中PM2.5的浓度为50µg/m3。试计算成人每小时沉积于肺泡内的颗粒物质量（已知该颗粒物在肺泡中的沉降系数为0.5）？（5分） 2、某厂有一燃煤锅炉，建有一座高度为40 m的烟囱，某日中午，烟气排放温度为120℃，烟囱口处风速为3 m/s，其时烟气抬升高度为40 m、扩散参数σy=0.34x0.70，σz=0.24x0.70，其中SO2排放量为12 g/s。试计算此时SO2的地面最大浓度和出现位置。(7分) 3、对某厂一四通道电除尘器进行实测，其除尘效率为88%，而要使其烟尘达标排放，则需使除尘效率提高至99%，试问该电除尘集尘板面积应增加为原来的多少？(7分) 第二部分 水污染控制工程（共75分） 一、填空题（每空1分，共18分） 1、 废水中悬浮颗粒的去除有 、 、 等方法。 2、 再生水用作冷却水时，会产生三方面的危害，分别是 、 、 。 3、 生化处理中污泥消化要求 氧环境，反硝化要求 氧环境，聚磷菌吸收磷要求 氧环境。 4、 悬浮颗粒在水中的沉降，根据其浓度及特性可分为 、 、 、 、 四种类型。 5、 斜板斜管沉淀利用的是 理论。 6、 过滤的机理有 、 、 。 7、 高级氧化技术主要是利用 自由基的氧化过程。 二、单选题（每题2分，共18分） 1、具有选择性的吸附是 吸附。 A、化学 B、离子交换 C、物理 D、ABC3种 2、 以下不是吸附等温线的公式为 A、Langmuir型 B、Carrousel型 C、BET型 D、Freundlich型 3、 以下哪种方法不能用来除盐 A、离心B、电渗析 C、离子交换 D、蒸馏 4、下列哪种不属于好氧悬浮生长处理技术 A、SBR法 B、生物吸附法 C、生物流化床 D、氧化沟 5、 类水主要适用于集中式生活饮用水地表水源地二级保护区。 A 、V类 B、II类 C、III类 D、IV类 6、《污水综合排放标准》中第一类污染不包括 A 、总砷 B、总铜 C、总铅 D、总铬 7、软化可降低水中的 离子含量 A、镁和铝 B、铅和锌 C、钙和镁 D、钙和铝 8、以下哪个简称不属于膜处理技术 A、RO B、ED C、AO D、UF 9、消毒能力最强的药剂是 A、氯胺 B、液氯 C、臭氧 D、二氧化氯 三、简答题（共24分） 1、 从生物膜结构特性角度，阐明生物膜法废水处理的特点。（8分） 2、 试述双层滤池优于单层滤池的原因。（8分） 3、 列举三种生化处理出水的消毒方法，并分析其优缺点。（8分） 四、论述题（共15分） 某肉联厂有畜类屠宰废水产生，其中含有动物毛发、血块、油脂、血水、肠道粪便等污染物，BOD 、氨氮等浓度较高，处理要求达到《肉类加工工业水污染物排放标准》一级标准（即COD<80mg/L、氨氮<15mg/L，大肠菌群数<5000），请尝试设计一个污水处理工艺流程，并简述流程中各个单元操作的处理对象和常用构筑物形式或药剂。请画出工艺流程图，并逐点回答问题。(15分)