昆明理工大学2013年硕士研究生招生入学考试试题(A卷)

考试科目代码：855                考试科目名称 ：电工及电子技术基础

考生答题须知

- 所有题目（包括填空、选择、图表等类型题目）答题答案必须做在考点发给的答题纸上，做在本试题册上无效。请考生务必在答题纸上写清题号。

- 评卷时不评阅本试题册，答题如有做在本试题册上而影响成绩的，后果由考生自己负责。

- 答题时一律使用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答（画图可用铅笔），用其它笔答题不给分。

- 答题时不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

一、单项选择题（每题3分，共30分） 1. 叠加原理适用于（ ）。 A）直流线性电路 B）交流线性电路 C）非线性电路 D）任何线性电路 2. 电动势为10V、内阻为0.5Ω的5个电池并联，接0.4Ω的负载，则负载上的电流是（ ）。 A）25 A B）20A C）11.1A 3. 图1.1所示的交流二端网络，V，A，可判定它的性质是（ ）。 A）感性负载 B）容性负载 C）交流电源 图1.1 4. 在三相四线制电路中，中线的作用是（ ）。 A）使不对称负载相电压对称 B）使不对称负载功率对称 C）使电源线电压对称 5. 电动机的额定功率PN是指（ ）。 A）电源输入的功率 B）电动机内部消耗的所有功率 C）转子中的电磁功率 D）转子轴上输出的机械功率 6. 在图1.2所示电路中，R1=50Ω/(1W)，R2=100Ω/(0.5W)，，当开关闭合时，将使（ ）。 A）R1烧坏，R2未烧坏 B）R1、R2均烧坏 C）R1未烧坏，R2烧坏 D）R1、R2均未烧坏 图1.2 7. 场效应管与晶体管相比较，其特别突出的优点是（ ）。 A）有特别高的跨导值gm B）有特别高的输出电阻 C）有特别高的输入电阻 D）有特别高的电流放大系数 8. 某放大电路在负载开路时的输出电压为6V，当接入2kΩ负载电阻后，输出电压降为4V，这表明该放大电路的输出电阻为（ ）。 A）10kΩ B）2kΩ C）1kΩ D）0.5kΩ 9. 若要对250条信息编码，则至少需要（ ）位二进制。 A）6 B）7 C）8 D）9 10. 若JK触发器的原态为0，要使其现态为1，那么触发时输入端J和K应为（ ）。 A）00 B）× 1 C）1 × D）01 二、填空题（每题3分，共30分） 1. 戴维南定理可用于将一个有源二端网络等效为一个 ，诺顿定理可用于将一个有源二端网络等效为一个 。 2. 求解电路暂态过程的三要素法中，“三个要素”是指 、 、 。 3. 已知一正弦电压的有效值为220V，频率为50Hz，初相位为零，则该正弦电压的时间函数表达式为 。 4. 已知一对称Y-Y三相电路的线电压为380V，相电流为4.4A，负载为纯电阻，则每相负载的电阻值是 。 5. 三相异步电动机若转差率S>1，则可判断其处于 工作状态；若S<0，则可判断其处于 工作状态；若1>S>Sm，则处于 工作区。 6. 电路在换路瞬间，电容上的 不能突变，而 可以突变；电感上的 不能突变，而 可以突变。 7. 理想二极管的正向导通电阻为 ，反向截止电阻为 。 8. NPN型晶体管工作在放大区的条件是 。 9. 当运算放大器工作在线性区时，可运用 、 来分析求解电路。 10. 逻辑函数的表示方法有 、 和 三种。 三、判断题（对的打√，错的打×，每题1.5分，共15分） 1. 电流的通路称为电路，连续电流的通路必须是闭合的。（ ） 2. 在分析电路时，当某个阻值很大的电阻与一个阻值很小的电阻并联时，可将该大电阻视为开路。（ ） 3. 电源设备的功率因素越高，则说明该电源设备的容量利用率越高。（ ） 4. 三相四线制电路中，电源线的中线规定不得加装保险丝。（ ） 5. 电动机铭牌上所标的电流是电动机空载运行的电流。（ ） 6. 热继电器、熔断器均会因通过过大电流而切断电源，因此二者属于同种类型的保护电器。（ ） 7. 一般来说，CMOS电路的功耗低于TTL电路。（ ） 8. 放大电路中各电量的交流成分是交流信号提供的。（ ） 9. 当集成运算放大器工作在开环或引入正反馈时，一定是工作在非线性区。（ ） 10. 主从JK触发器的主触发器在1次时钟控制信号CP有效期间只能变化1次。（ ） 四、分析计算题（共75分） 1. 有一直流电源额定电压UN=24V，额定功率PSW=200W，内阻R0=0.24Ω，又有白炽灯额定电压UN=24V，额定功率PLN=40W。问： （1）电源的额定电流IN等于多少？空载时端电压U0等于多少？接多少只灯泡达到满载？灯泡应如何接？此时电源内阻消耗功率ΔP为多少？（5分） （2）只接一个灯泡，则其端电压UL等于多少？电流IL为多少？灯光消耗功率PL为多少？此时电源发出的功率为多少？（5分） （3）当满载时，若其中一个灯泡两端碰线而短路，则对其余的灯泡有何影响？会造成什么后果？（5分） 2. 电路如图4.1所示，R1=1Ω，R2=2Ω，R3=3Ω，C=5µF，U=6V。开关闭合前电路已处于稳定状态。在t=0时，将开关闭合，试求t≥0时电压uC和电流iC、i1及i2。（10分） 图4.1 3. 一纯电容元件C=580µF，分别接于50Hz和50kHz，U=22mV的交流信号源上，其容抗、电流、无功功率各为多少？（10分） 4. 三相对称负载，每相负载R=6Ω，感抗XL=8Ω，接入三相三线制电源，UL=380V，比较在星形接法和三角形接法两种情况下的三相功率。（10分） 5. 图4.2所示电路中，已知β=100，UEB（ON）=0.7V。 （1）试估算IC、UCE的值，并说明此时三极管的工作状态；（5分） （2）若R2开路，再计算IC、UCE的值，并说明此时三极管的工作状态。（5分） 图4.2 6. 电路如图4.3所示，A为一理想运算放大器，假定Rf>>R4，要求： （1）试写出输出电压u0与输入电压ui的运算关系；（5分） （2）判断该电路的负反馈类型。（5分） 图4.3 7. 有一时序逻辑电路如图4.4所示，试写出当C=1和C=0时电路的下一状态方程Qn+1，并说出各自实现的功能。（10分） 图4.4