昆明理工大学2014年硕士研究生招生入学考试试题(A卷)

考试科目代码：502                考试科目名称 ：建筑与城市设计作图

考生答题须知

- 请按《准考证》和《招生简章》规定的作图纸进行答题，考生姓名和考生编号写在图纸底部的右下角，写在其它地方的按作弊卷处理，后果由考生自己负责。

- 请使用规定的作图用笔进行答题，没有特殊要求的全部用铅笔进行绘制。

- 不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

任务要求： 设计一栋两层（局部三层）的文化传习所。可贴建筑控制线设计，除南北立面可以开窗外，东西立面均不允许开窗，地形图见下页。 功能要求： 1.文化传习所出入口－设定主次出入口2个，不考虑停车。 2.功能分三个区： 主入口区、办公区和传习单元区 主入口区; 办公区; 传习单元区. 门廊，接待，小型开放式展厅，卫生间; 内部办公若干，所长办公，库房若干，大型陈列室，卫生间; 绘画，雕塑（此两个要求是两层通高北向单元，层高为7.2米，每个单元面积均为54平米） 书法，国画，布艺，竹编，剪纸，皮影这6个单元层高为3.6米. 3.所有主要空间均要求南北向采光，有建筑物遮挡采光面时，其间距应不小于该建筑物的高度。 4.总建筑面积为1300平米，允许正负10%的误差，功能分层确保传习单元区两层，其它房间面积（符合尺度和需求）以及交通疏散由自己设定，主要房间长宽比例不应大于1：2。 图纸要求(A2图幅，纸质不限）： 总平面图 1：500 ； 一层、二层、三层（局部）平面图， 1：100 1个纵剖面图 1：100 四个立面图 1：100 轴测图或鸟瞰图任选其一 以上图纸必须绘制，至于分析图则酌情绘制。图纸表现方式不限。

昆明理工大学2014年硕士研究生招生入学考试试题