昆明理工大学2014年硕士研究生招生入学考试试题(A卷)

考试科目代码：503              考试科目名称 ：规划设计作图

考生答题须知

- 请按《准考证》和《招生简章》规定的作图纸进行答题，考生姓名和考生编号写在图纸底部的右下角，写在其它地方的按作弊卷处理，后果由考生自己负责。

- 请使用规定的作图用笔进行答题，没有特殊要求的全部用铅笔进行绘制。

- 不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

设计题目：某居住综合区二期工程规划设计(150分) (一).基地概述：某城市在建一居住综合区，其用地位于该市中心区边缘地带。该居住综合区的一期工程已建设完工(用地15.25ha)，现拟在一期用地以北地块规划建设该区的二期工程，以完善该区的整体配套。二期工程用地10.53ha，拟建设一所小学、多层与高层住宅以及高层写字楼; 基地西、北两侧分别与红线40米、50米城市道路相邻，南侧隔25米道路为已建完工的一期住宅，基地东侧、东北部与现有高层办公楼和高层酒店相邻；用地范围见地形图。该城市夏季炎热，主导风向为东南风。 （二）.规划设计要求： 1．项目要求: 本综合区规划地上总建筑面积27万--28万平方米，主要面积功能为：1) 规划小学用地1.7ha，建筑面积9500平方米，要求设6块蓝球场和一个200米环道、60米直赛道的运动场; 2) 规划住宅建筑面积18万平方米，住宅总户数不少于1600户；其中多层住宅约900套，高层住宅约700套; 3)户型结构: 建筑面积95-110平方米户型占70%，130-145平方米的户型占30%； 4) 办公写字楼建筑面积约5万平方米;5）相关的配套商业服务及休闲设施建筑面积约3万平方米，;其它必要的配套服务设施可根据规划设计构思自行考虑。 2．城市规划要求: 1)基地建筑限高:住宅70米,办公楼100米; 2)基地容积率小于2.7; 3)建筑退让道路红线不小于20米; 4)建筑密度小于35%，5)绿地率大于30%； 6)住宅日照间距按1:1控制； 7)停车泊位：停车泊位按规划建筑面积每100平方米0.5个车位考虑；地面需设停车位110个； 其中:小客车停车位80个，大客车停车位30个，另须考虑自行车停放问题；其它按国家现行相关技术规范要求执行。 3.设计要求：总平面规划设计应认真考虑基地环境因素，协调好综合区建筑空间与周边环境的关系，合理布局，合理组织空间与交通流线，塑造一个人性化、环境优美并具有特色的商务、居住综合区环境。总平面设计和表达应满足题目要求和国家现行相关技术规范要求。 (三).设计成果与图纸要求： 1.规划设计总平面图： 1：1000 (含规划技术经济指标); 2. 规划功能分析图与交通分析图；（比例不限） 3.主要建筑群鸟瞰图或轴侧图; 4.规划中使用的主要住宅标准层平面图一个（1：200); ( 注: 成果表现可用2号或1号图纸，以钢笔墨线为主，尺寸应准确，上彩与否不限。