昆明理工大学2014年硕士研究生招生入学考试试题(A卷)

考试科目代码：829                考试科目名称 ：固体废物处理与处置

考生答题须知

- 所有题目（包括填空、选择、图表等类型题目）答题答案必须做在考点发给的答题纸上，做在本试题册上无效。请考生务必在答题纸上写清题号。

- 评卷时不评阅本试题册，答题如有做在本试题册上而影响成绩的，后果由考生自己负责。

- 答题时一律使用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答（画图可用铅笔），用其它笔答题不给分。

- 答题时不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

一、名词解释 （每小题3分，共18分） - 固体废物 - 焙烧 - 磁流体 - 固体废物的热值 - 厌氧发酵 - 垃圾渗滤液 二、单项选择题（每小题2分，共32分） 1. 城市垃圾收运的三个阶段是（ ）。 A. 运贮-清除-转运 B. 清除-运贮-转运 C. 运贮-转运-清除 D. 清除-转运-运贮 2. 在浮选工艺中，促进目的颗粒与捕收剂作用的药剂称为（ ）。 A. 抑制剂 B. 絮凝剂 C. 活化剂 D. 分散剂 3. 鉴别固化产品性能最重要的一项指标是：（ ） A. 浸出速率 B. 增容比 C. 抗压强度 D. 耐腐蚀性 4. 当堆肥体的温度达到（ ）时，即进入高温阶段。 A. 40℃ B. 45℃ C. 60℃ D. 70℃ 5. 在厌氧消化正常进行过程中，Eh应维持在（ ）左右。 A. -150mV B. -200mV C. -250mV D. -300mV - 一般认为浸矿细菌主要是：（ ） A. 芽孢杆菌 B. 硫杆菌 C. 假单胞菌 D. 葡萄球菌 7. 焚烧处理的主要二次污染物是：（ ） A. 烟气 B. 冷却水 C. 炉渣 D. 粉尘 8. 焚烧炉中，一次助燃空气占助燃空气总量的（ ）。 A. 40%-60% B. 50%-70% C. 60%-80% D. 70%-90% 9. 煤的干馏制备焦炭和焦油属于（ ）。 A. 热解 B. 焚烧 C. 炭化 D. 燃料化 10. 农林废弃物热解产生的草煤气的主要成分是：（ ） A. CO、CH4 B. CO、H2 C. H2、CH4 D. CO、CO2 11. 高炉矿渣碱度Mo<1，则该矿渣属于（ ）。 A. 活性矿渣 B. 中性矿渣 C. 酸性矿渣 D. 碱性矿渣 12. 下列禁止填埋的废物是（ ）。 A. 焚烧残渣 B. 医疗废物 C. 核电厂废渣 D. 城市污泥 13. 垃圾填埋场终场防渗系统的密封层由上至下分别是：（ ） - 调整层、保护层、防渗层、排水层 B. 保护层、排水层、防渗层、调整层 - 防渗层、保护层、排水层、调整层 D. 排水层、防渗层、保护层、调整层 14. 垃圾填埋场终场系统中表土层不应小于（ ）。 A. 10cm B. 30cm C. 50cm D. 100cm 15. 垃圾填埋气中回收能源的黄金时期是（ ）。 A. 好氧分解阶段 B. 酸性发酵阶段 C. 产甲烷阶段 D. 稳定阶段 16. 目前我国普遍采用的填埋场类型是（ ）。 A. 好氧型 B. 准好氧型 C. 厌氧型 D. 兼性 三、不定项选择题 （每小题3分，共30分，多选少选不得分） 1. 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》不适用于以下哪类污染防治：（ ） - 中华人民共和国境内的生活垃圾污染防治 - 中华人民共和国境内的工业固体废物污染防治 - 中华人民共和国境内的危险固体废物污染环境防治 - 中华人民共和国境内固体废物污染海洋环境的防治 - 放射性固体废物污染环境的防治 2. 根据我国1998年7月1日实施的《国家危险废物名录》的规定，我国危险废物共分为多少类：（ ） - 41 - 74 - 47 - 32 3. 下列标准中属于固体废物处置控制标准的有：（ ） - 《含多氯联苯废物污染控制标准》 - 《生活垃圾填埋污染控制标准》 - 《城镇生活垃圾焚烧污染控制标准》 - 《危险废物贮存污染控制标准》 4. 以下属我国固体废物管理制度的有：（ ） - 分类管理制度、工业固体废物申报登记制度 - 固体废物污染环境影响评价制度及其防治设施的“三同时”制度 - 排污收费制度、限期治理制度 - 进口废物审批制度、危险废物行政代执行制度 - 危险废物经营许可证制度以及危险废物转移报告单制度 5. 根据2005年4月1日实施的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中对固体废物的界定，以下不属于固体废物的是：（ ） A. 生活垃圾 B. 工业固体废物 C. SS达到1000mg/L的烧结厂废水 D. 废有机溶剂 - 以下固体废物污染防治相关法规中属日本颁布的有：（ ） - 《1899年河流与港口法》 - 《综合环境对策保护责任法》 - 《废弃物处理及清扫法》 - 《促进再生资源利用法》 7. 以下哪类废物会形成病源体形污染：（ ） A. 尾矿 B. 医疗垃圾 C. 赤泥 D. 铬渣 - 我国上个世纪末提出的固体废物污染控制＂三化原则＂，这＂三化原则＂的关系为：（ ） - ＂无害化＂是＂资源化＂的前提 - ＂资源化＂是＂无害化＂和“减量化”的前提 - 今后一定时间内以“无害化”为主，“资源化”是发展方向 - “无害化”、“减量化”和“资源化”没有关系 9. 固体废物压实的作用有：（ ） A. 缩小固体废物体积 B. 便于废物的运输 C. 压实后的垃圾便于填埋 D. 可使垃圾中COD、BOD大大降低 10. 以下影响堆肥效果的因素有哪些：（ ） - 有机质含量、水分、通气量 - 温度、碳氮比、pH - 有机质含量、水分、温度 - 碳氮比、温度、水分 四、简答题 （共5题，每题6分，共30分） - 为什么说固体废物的“废”具有相对性？ - 固体废物处理方法主要有哪些？ - 简要回答好氧堆肥与厌氧堆肥的区别。 - 简述固废中水分的存在形式及其分离方法。 - 简要回答影响固体废物燃烧的因素。 五、计算题 （40分） 1. 某污水处理厂污泥经初步脱水后，含水率从99%降至98%，求污泥的体积减小率。并根据此结果简要说明污泥脱水的必要性。（7分） 2、下表是我国某城市垃圾的组分及典型组分的热值，试计算该城市生活垃圾的热值。（8分） 可燃组分; 不可燃组分. 组分; 重量百分率; 典型热值kJ/Kg; 组分; 重量百分率. 厨房废渣、果皮; 30.01; 4650; 灰分、尘土; 61.38. 木屑杂草; 2.50; 6510; 陶瓷砖、石; 1.96. 纸张; 1.76; 16750. 皮革、塑料、橡胶、纤维; 2.39; 32560. 总计; 36.66; 总计; 63.34. 3. 一个拥有10万居民的城镇，平均每人每天生产垃圾1.0kg，若采用卫生填埋法处置，覆土与垃圾之比为1:5，填埋后废物压实密度为700kg/m3，填埋高度为8m，填埋场设计运营30年。试计算填埋场所需的面积和容量。（8分） 4. 试计算在800℃的焚烧炉中焚烧氯苯，当DRE为99%的停留时间。（氯苯的A和E分别为：A=1.34×1017；E=76600）。（8分） - 有1000kg猪粪，从中称取10g样品，在105±2℃烘至恒重后的量为1.95g。（9分） （1）求其总固体百分含量和总固体量； （2）如将这些猪粪中的10g样品的总固体在550±20℃灼烧至恒重后重量为0.39g， 求猪粪原料总固体中挥发性固体的百分含量和挥发性固体总量。